# OBSAH DOKUMENTACE:

- Stavební část:

Textová část-

A. Průvodní zpráva

B. Technická zpráva

Výkresová část-

S-1  Celková situace stavby                                               M 1:1000

S-2   Stavební úpravy soklu objektu, schodiště, rampy

opěrné zdi a zrušení schodiště u knihovny                M 1:100

S-3   Stavební úpravy soklu objektu, schodiště, rampy,

části oplocení a ocel. přístřešku                                 M 1:100

S-4   Stavební úpravy soklu objektu, opěrné zdi

a větrací šachty                                                          M 1:100

S-5   Detaily                                                                        M 1:25

# průvodní zpráva:

A.1. Identifikační údaje:

1.1. Identifikační údaje stavby:

Název stavby:			Oprava soklů a navazujících konstrukcí

budovy „H“ Technické univerzity v Liberci

Místo stavby:			Budova „H“ Technické univerzity v Liberci

Voroněžská 1329/13, Liberec

Kraj:				Liberecký

Charakter stavby:		oprava a stavební úpravy

Forma výstavby:		dodavatelská

Stupeň dokumentace:               dokumentace pro provedení stavby

Projektant:			UNIprojekt v.o.s.

Kollárova 231

Liberec 7

autorizovaná osoba: Ing.Bohumil Podrápský,

ev.č. 0500808

obor pozemní stavby

1.2. Identifikační údaje investora:

Jméno a sídlo investora:	Technická univerzita v Liberci

Studentská 2

Liberec 1

Objednatel:			Technická univerzita v Liberci

Studentská 2

Liberec 1

A.2. Základní údaje stavby:

Tato projektová dokumentace se zabývá návrhem technických opatření k provedení stavebních úprav na předsazeném soklu hlavní budovy, přístupových rampách pro imobilní osoby, sanace vstupních předložených schodištˇ, opěrných zdí, ventilačních venkovních šachet a kompletní výměny zábradlí, přístřešku a úpravy vedlejšího vjezdu na přilehlé parkoviště.

Pro možnost provádění výstavby po etapách byla projektová dokumentace členěna do více stavebních objektů.

Členění PD na stavební objekty:

SO-01   Stavební úpravy předsazeného soklu hlavní budovy

SO-02   Stavební úpravy schodiště, podesty a rampy pro imobilní u hlavního

vstupu do objektu

SO-03   Stavební úpravy schodiště, podesty a rampy pro imobilní u zadního

vstupu do objektu

SO-04   Zřízení nového ocel. přístřešku, úprava oplocení u nouzového vjezdu

na parkoviště, stavební úpravy opěrné zdi včetně zábradlí

SO-05   Stavební úpravy spojené se zrušením stávajícího schodiště při Voroněžské

ulici a sanací opěrné zdi u hlavního vchodu do budovy

A.3. Přehled výchozích podkladů:

- Pasport objektu budovy v digitální podobě

-     Doměření stávajícího stavu dotčených konstrukcí

B)  technická zpráva:

B.1. stavební objekt so-01: Stavební úpravy předsazeného soklu hlavní budovy.

  - Popis a zhodnocení stávajícího stavu konstrukce:

Stávající pochozí sokl vystupující ze tří stran hlavní budovy tvoří obvodová konstrukce podzemního podlaží objektu. U fasády hlavního vstupu je vodorovná nášlapná konstrukce soklu tvořena šedou žulovou dlažbou (HLINSKO) tl.27 mm osazenou do cementového lože, boční plocha soklu je zateplena kontaktním zateplovacím systémem bez povrchové úpravy omítkou.

Stejná dlažba je provedena na soklu u parkoviště a u štítu objektu. Povrchová úprava boku u parkoviště je provedena keramickým obkladem po celé ploše.

Žulová dlažba na soklu je znečištěna zbytky lepidla po stavebních úpravách fasády objektu a některé její části jsou poškozeny a uvolněny.

Keramický obklad boční části soklu v prostoru parkoviště je částečně poškozen.

  - Technické řešení opravy:

K odstranění následků poruch a provedení opravy soklu objektu jsou navrženy následující kroky:

    - Průčelí jihozápadní – fasáda u hlavního vstupu a část štítové boční fasády

(průčelí JV)

- demontáž žulové dlažby šedé a její obroušení a hydrofobní impregnace

- očištění podkladu

- penetrace – PCI-GISOGRUND

- hydroizolace –stěrka – PCI-SECCORAL

- vyrovnávací betonová mazanina C 16/20  tl.50 mm

- položení otryskané žulové dlažby do betonové mazaniny

Stěrkovou  hydroizolaci lze nahradit srovnatelným materiálem jiného výrobce.

V rámci tohoto stavebního objektu bude provedena úprava štěrkového chodníku u stávajících anglických dvorků před soklem hlavní fasády.

    - Průčelí severovýchodní – fasáda u parkoviště

- ve stejném složení jako u hlavní fasády bude provedena stavební úprava žulové dlažby

- bude demontována betonová nákladní rampa

- bude doplněna zpevněná plocha po vybourané rampě ve skladbě uvedené na výkrese

- bude proveden nový keramický obklad na boku soklu

-očištění stáv.keramického obkladu

-vyrovnání podkladu pro nový keramický obklad po vybourané rampě

-speciální lepidlo pro exteriéry

-exteriérový keramický obklad v barvě hnědočervené

- bude provedena sanace bet. konstrukce anglického dvorku a nátěr zákrytového plechu

-mechanické očištění bet. konstrukce pemrlováním

-nanesení sanační hmoty  SIKA MONOTOP

-hydrofobizace  SIKAGARD 700 S

Sanační hmotu lze nahradit srovnatelným materiálem jiného výrobce.

-  před vstupní dveře bude osazena nová ocelová vstupní rohož do úhelníkového rámu

B.2. stavební objekt so-02: Stavební úpravy schodiště, podesty a rampy pro       imobilní u hlavního vstupu

2.1. Popis a zhodnocení stávajícího stavu konstrukce:

Nosnou konstrukci podesty a schodiště tvoří zalomená železobetonová deska tl. 300 mm na jejíž ozuby v rameně schodiště jsou osazeny dlaždice z liberecké žuly tl.50 mm uložené do maltového lože. Boční líce zalomené železobetonové desky jsou upraveny cementovou omítkou.

Nosnou konstrukci rampy pro imobilní osoby tvoří železobetonová deska tl.100 mm vynesená betonovými patkami do terénu. Na želbet. desce je provedeno betonové lože tl.90 mm, na které jsou osazeny dlaždice z liberecké žuly tl.30 mm. Schodištˇové zábradlí a zábradlí rampy výšky 1000 mm je vytvořeno jako svařované z ocelových profilů chráněné syntetickým nátěrem.

Fyzický stav konstrukce schodiště, podesty a rampy je nevyhovující, vyžadující provedení opravy. Zjevné jsou poruchy vzniklé v důsledku zatékání vody při absenci hydroizolace a v důsledku působení soli používané k posypu v zimním období.

Rovněž ocelová konstrukce zábradlí je narušena korozí.

2.2. Technické řešení opravy:

K odstranění následků poruch a provedení opravy schodiště a rampy jsou navrženy následující kroky:

- demontáž stávajícího ocelového zábradlí

- rozebrání a otryskání kamenných dlažeb ze schodiště, podesty a rampy

- očištění a vyspravení povrchu stávající nosné železobetonové konstrukce

- provedení hydroizolace želbet. konstrukce (penetrace PCI-GISOGRUND a stěrka PCI-SECCORAL)

- vyrovnávací betonová mazanina C 16/20 tl.50 mm na schodišti a podestě, tl.90 mm na rampě

- položení žulové dlažby do betonové mazaniny

Stěrkovou  hydroizolaci lze nahradit srovnatelným materiálem jiného výrobce.

- boční líce rampy a schodiště budou obloženy žulovým obkladem tl.30 mm kotveným do želbet. konstrukce

- bude provedena částečná sanace želbet. desky schodiště – obnažená výztuž na některých místech její spodní části

B.3. stavební objekt SO-03:   Stavební úpravy schodiště, podesty a rampy

pro imobilní u zadního vstupu do objektu

3.1. Popis a zhodnocení stávajícího stavu konstrukce:

Nosnou konstrukci podesty a schodiště tvoří zalomená železobetonová deska tl. 300 mm na jejíž ozuby v rameně schodiště jsou osazeny dlaždice z liberecké žuly tl.50 mm uložené do maltového lože. Boční líce zalomené železobetonové desky jsou upraveny cementovou omítkou.

Nosnou konstrukci rampy pro imobilní osoby tvoří železobetonová deska tl.100 mm vynesená betonovými patkami do terénu.Na želbet. desce je provedeno betonové lože tl.50 mm, na které jsou osazeny dlaždice z liberecké žuly tl.30 mm. Schodištˇové zábradlí a zábradlí rampy výšky 1000 mm je vytvořeno jako svařované z ocelových profilů chráněné syntetickým nátěrem.

Fyzický stav konstrukce schodiště, podesty a rampy je nevyhovující, vyžadující provedení opravy. Zjevné jsou poruchy vzniklé v důsledku zatékání vody při absenci hydroizolace a v důsledku působení soli používané k posypu v zimním období.

Rovněž ocelová konstrukce zábradlí je narušena korozí.

3.2. Technické řešení opravy:

K odstranění následků poruch a provedení opravy schodiště a rampy jsou navrženy následující kroky:

- demontáž stávajícího ocelového zábradlí

- rozebrání a otryskání kamenných dlažeb ze schodiště, podesty a rampy

- očištění a vyspravení povrchu stávající nosné železobetonové konstrukce

- provedení hydroizolace želbet. konstrukce (penetrace PCI-GISOGRUND a stěrka PCI-SECCORAL)

- vyrovnávací betonová mazanina C 16/20 tl.50 mm

- položení žulové dlažby do betonové mazaniny

Stěrkovou  hydroizolaci lze nahradit srovnatelným materiálem jiného výrobce.

- boční líce rampy a schodiště budou obloženy žulovým obkladem tl.30 mm kotveným do želbet. konstrukce

- bude provedena částečná sanace želbet. desky schodiště – obnažená výztuž na některých místech její spodní části

B.4. stavební objekt SO-04: Zřízení nového ocel. přístřešku, úprava oplocení

u nouzového vjezdu na parkoviště, stavební úpravy opěrné zdi včetně zábradlí

4.1. Popis a zhodnocení stávajícího stavu konstrukce:

Stávající ocelový přístřešek v prostoru parkoviště nad větrací šachtou je narušen korozí a mechanicky poškozen.

Oplotní konstrukce směrem k ulici U náspu tj. betonové podezdívky a opěrná zedˇ s betonovým věncem vykazují značné poškození od povětrnostních vlivů včetně zámečnických konstrukcí, které jsou značně zkorodované.

4.2. Technické řešení opravy:

V celém rozsahu budou demontovány zámečnické prvky (zábradlí, vjezd. brána a vstupní branka).

Žulová opěrná zedˇ bude opravena – tj. vyčištění spár, otryskání a opětné vyspárování žulového zdiva .

Na opěrné zdi bude provedeno vyrovnání její koruny betonovou mazaninou, osazení žulových desek a přikotvení nového zábradlí.

Bude provedena sanace betonové konstrukce větrací šachty u štítové zdi vyčnívající nad terén včetně výměny poškozeného krycího roštu.

Bude provedena sanace betonové podezdívky po demontovaném oplocení mezi brankou a opěrnou zdí sanační hmotou a hydrofobizací dle údajů ve výkresech.

Ocelová konstrukce – zábrana proti vjezdu vozidel bude posunuta směrem ke hranici pozemku investora k okraji zámkové dlažby veřejného chodníku.

Osazení sloupků konstrukce bude do betonových patek z betonu C12/15.

Část zatravněné plochy v prostoru vjezdu bude nahrazena zámkovou dlažbou v rozsahu dle výkresů.

B.5. stavební objekt SO-05: Stavební úpravy spojené se zrušením stávajícího        schodiště při Voroněžské ulici a sanací opěrné zdi u hlavního vchodu do budovy

5.1. Popis a zhodnocení stávajícího stavu konstrukce:

Stávající monolitická betonová zedˇ podél přístavby knihovny má povrchovou úpravu provedenou cementovým nástřikem, který je dožilý včetně zkorodovaných větracích mříží vzduchotechniky.

Stávající obkladové žulové desky koruny opěrné zdi jsou uvolněné a zábradlí zkorodované.

Investor požaduje odstranit schodiště vedoucí od chodníku ve Voroněžské k přístavbě knihovny, doplnit obrubníky a oplotní beton. zídku s žulovým obkladem její koruny ze stávajících žulových dlaždic.

5.2. Technické řešení opravy:

- stávající zábradlí na opěrné zdi bude demontováno

- stávající obkladové žulové desky budou demontovány, obroušeny a opatřeny hydrofobní impregnací

- opěrná zedˇ bude zbavena stávající cementové omítky, očištěna, napenetrována a omítnuta soklovou omítkou Cemix (nebo srovnatelným materiálem jiného výrobce)

- nové zábradlí bude z ocelových prvků žárově pozinkované a kotvené z boku do betonové konstrukce

- odvodnění podloží zpevněné plochy za opěrnou zdí bude řešeno vložením potrubí do vyvrtaných otvorů po 2 m v místě viditelných průsaků v horizontální spáře

- budou osazeny nerez větrací mříže do stávajících otvorů vzduchotechniky

- bude provedena demontáž stávajícího betonového schodiště s žulovým obkladem včetně oplotních zídek a ocel. zábradlí

- bude doplněn záhonový obrubník do betonového lože a oplotní zídka s korunou  ukončenou žulovými deskami z rozebraného schodiště

- bude provedeno vysvahování a ohumusování svahu v místě demontovaného schodiště