Příloha č. 4 - Specifikace předmětu plnění

Předmětem dodávky jsou aktivní síťové prvky dle níže specifikovaných technických podmínek:

- 1 ks aplikační firewall s podporou IPS

Všechny poptávané síťové prvky musí být z důvodů ochrany stávajících investic a minimalizace celkových nákladů na vlastnictví a provoz počítačové sítě TUL kompatibilní se všemi již používanými komunikačními protokoly a systémy správy sítě TUL (viz. Popis prostředí počítačové sítě LIANE na TUL).

Tabulky mandatorních požadavků:

| Požadavek na funkcionalitu | Min. požadavky | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Formát zařízení | Appliance, 1RU |  |
| Minimální počet 10/100/1000 BaseT Ethernet pro management, standardně osazených | 1 |  |
| Minimální počet 10/100/1000 BaseT Ethernet portů pro data, standardně osazených | 8 |  |
| Podporovaný počet současně otevřených spojení přes FW | 250tis. |  |
| Rychlost vytváření nových spojení přes FW | 20000/s |  |
| Propustnost firewallu | 1,8 Gb/s |  |
| Propustnost firewallu (multiprotokolový režim) | 900 Mb/s |  |
| Propustnost aplikačního FW (next-gen FW - viz níže) | 850 Mb/s |  |
| Propustnost aplikačního FW + IPS (next-gen FW, IPS) - (top parametry) | 450 Mb/s |  |
| Propustnost aplikačního FW nebo IPS (next-gen FW, IPS) (transakční profil, 440B HTTP průměrná velikost paketu) | 300 Mb/s |  |
| Podpora L2 (transparentního) módu s podporou NAT a PAT | Ano |  |
| Podpora L3 (routovaného) módu s podporou NAT a PAT | Ano |  |
| Podpora současně L2 a L3 v různých virtuálních FW | Ano |  |
| Podporovaný počet VLAN | 100 |  |
| Redundance jednotlivých komponent v navrhované síti (fail-over bez přerušení spojení) | Ano |  |
| Podpora stateful failover v režimech active/active i active/standby (v požadované konfiguraci s funkčností VPN koncentrátoru alespoň v režimu active/stanby) | Ano |  |
| Možnost sloučení fyzických rozhraní do jednoho logického s rozkladem zátěže a podporou LACP | Ano |  |
| Podpora virtuálních bezpečnostních kontextů (virtuálních firewallů) s možností rozšíření až na 5 kontextů | Ano, přikoupením licence |  |
| Dynamické směrování - podpora alespoň RIP, OSPF, BGP | Ano |  |
| Podpora IPv6 dynamického směrování – alespoň OSPFv3 | Ano |  |
| Podpora Policy based Routing | Ano |  |
| Podpora samostatných směrovacích instancí na úrovni virtuálních kontextů | Ano |  |
| Podpora kontroly paketů TCP provozu s ochranou před útoky jejichž cílem je obejít bezpečnostní prvky nestandardním rozkladem dat do paketů, fragmentací, apod. | Ano |  |
| Podpora filtrace IPv4, IPv6 | Ano |  |
| Podpora filtrace podle identity uživatele nebo jeho skupiny definované v AD | Ano |  |
| Podpora filtrace podle bezpečnostních skupinových rolí přiřazených na přístupových přepínačích | Ano |  |
| Stavová (stateful) inspekce minimálně těchto aplikačních protokolů: HTTP, FTP, Instant Messenger, File Sharing, SIP, H.323, SCCP, SMTP, ESMPT, DNS, RPC, CIFS, MSRPC, NETBIOS | Ano |  |
| Podpora inspekce IPv6 provozu | Ano |  |
| Podpora multimediálních/VoIP přenosů: H.323 v1-4, H.323 Gatekeeper Cluster GUP message support, SIP, GTP v0 a v1, MGCP v0.1 a v1.0, RTSP, TAPI a JTAPI, T.38 Fax over IP, GKRCS | Ano |  |
| Možnost filtrace komunikace Botnet sítě s využitím databází o důvěryhodnosti adres v Internetu | Ano |  |
| Podpora NAT64 a DNS64 | Ano |  |
| Možnost integrace cloudových bezpečnostních bran s transparentním směrováním určitého provozu na tyto prvky a zde prováděnou inspekci na škodlivý kód případně pro řízení přístupu podle uživatelské identity, typu aplikace, apod. | Ano |  |
| Funkce QoS až na úrovni jednotlivých toků (flow) s podporou LLQ | Ano |  |
| Možnost rozšíření o funkce NextGen FW (viz níže) | Ano |  |
| Možnost rozšíření o funkce NextGen IPS (viz níže) | Ano |  |
| Bezpečnostní pravidla mohou kromě adres a portů zohlednit i identitu uživatele | Ano |  |
| Zohlednění kontextových informací o koncovém zařízení (typ, stav, apod.) a využití ve filtrech | Ano |  |
| API rozhraní pro sdílení kontextových informací s dalšími systémy | Ano |  |
| Možnost začlenit do SDN řešení – kontrolérem řízená infrastruktura (APIC) | Ano |  |
| Podpora VPN |  |  |
| Podpora VPN klienta AnyConnect Secure Mobility Client | Ano |  |
| Požadovaná licence pro podporu AnyConnect Secure Mobility Client | 25 uživatelů po dobu 3 let |  |
| Propustnost VPN koncentrátoru (šifrování 3DES/AES) | 250 Mb/s |  |
| Minimální počet podporovaných současně otevřených spojení (může být omezeno požadovanou licencí) | 300 |  |
| Podpora IPSec VPN | Ano |  |
| IPsec VPN s podporou standardů: RFC 2408 - Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP), RFC 2409 - The Internet Key Exchange (IKE), RFC 2412 - OAKLEY Key Determination Protocol | Ano |  |
| Podpora nového protokolu pro výměny klíčů IKEv2 | Ano |  |
| Podpora šifrovacích metod – minimálně: DES, 3DES, AES-128, AES-192, AES-256 | Ano |  |
| Podpora kontrolních mechanizmů: MD5, SHA | Ano |  |
| Podpora NextGen šifrovacích algoritmů: AES-GCM/GMAC-128, AES-GCM/GMAC-192, AES-GCM/GMAC-256 | Ano, dokoupením licence |  |
| Podpora komponentu Suite-B: SHA-2 mechanizmu s metodami: SHA-256, SHA-384 | Ano, dokoupením licence |  |
| Podpora šifrovacích algoritmů eliptických křivek (součást Suite-B): ECDH, ECDSA | Ano, dokoupením licence |  |
| Podpora SSL VPN | Ano |  |
| Distribuce VPN klient SW může poskytnout i jednotný 802.1X supplicant s autentizačními metodami: EAP-TLS, tunelovaný EAP-TLS, EAP-MSCHAPv2 nebo EAP-GTC, chráněný pomocí EAP-PEAP, EAP-FAST nebo EAP-TTLS | Ano |  |
| VPN klient může být distribuovaný s 802.1X modulem řešící i efektivní machine/user autentizaci podle EAP-FAST (EAP Chaining) | Ano |  |
| Podpora TLS i DTLS pro SSL připojení | Ano |  |
| Možnost mapování specifických uživatelů na specifické VLAN podle skupinové bezpečnostní politiky | Ano |  |
| Podpora SSL VPN v tunelovém režimu s distribucí VPN klientského SW přímo z FW | Ano |  |
| Podpora současné autentizace koncové stanice i uživatele | Ano |  |
| Podpora definice pravidel pro VPN přístup přímo prostředky FW a jejich automatická distribuce VPN připojeným klientům | Ano |  |
| Jednotná správa VPN přístupů pro různé mobilní platformy a různé OS, včetně smart-phone a tabletů | Ano |  |
| Možnost definovat specifická přístupová oprávnění (bezpečnostní politiky, ACL, atd.) podle identity nebo skupiny uživatele (např. v AD) | Ano |  |
| Podpora definice různých LDAP nebo AD serverů podle mapování uživatelů na skupiny s využitím RADIUS, LDAP nebo hodnot v certifikátu | Ano |  |
| Možnost dynamického přiřazení bezpečnostních politik (způsob a možnosti přístupu) podle aktuálního stavu koncové stanice: detekce instalovaných verzí bezpečnostního SW, detekce typu platformy a operačního systému | Ano |  |
| Podpora clientless SSL VPN přístupu s pluginy pro aplikace (např. ssh, RDP, VNC), zpřístupnění interních webových aplikací, souborů sdílených přes CIFS, přístup na aplikace pomocí port forwarding nebo pomocí tenkého klienta na úrovni appletu | Ano, dokoupením licence |  |
| Možnost customizace clientless portálu podle identity uživatele na daném SSL VPN připojení | Ano, dokoupením licence |  |
| V případě clientless přístupu: možnost vytvoření odděleného prostředí na straně klienta s ochranou proti potenciálním hrozbám již instalovaného SW (keylogery, atd.) | Ano, dokoupením licence |  |
| Podpora VPN clustering a load balancing | Ano |  |
| Podpora autentizačních mechanizmů: lokální databáze na FW, RADIUS, Windows NT LAN Manager (NTLM), Active Directory Kerberos, RSA softID, RSA securID, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), digitální certifikáty (X.509), smartcards | Ano |  |
| Podpora veřejných CA, včetně možnosti CA přímo na firewallu | Ano |  |
| Možnost současné autentizace AAA a certifikátem | Ano |  |
| Možnost mapování některého DN pole certifikátu na uživatelskou identitu | Ano |  |
| Podpora CRL a OCSP pro kontrolu revokace certifikátu | Ano |  |
| Podpora SSO metod: KCD, Netegrity, ClearTrust, SAML, NTLM/FTP/CIFS pass-through, HTTP pass-through pomocí formuláře; HTTP-POST pomocí substitucí proměnných | Ano |  |
| Podpora IPv6 adresních rozsahů a přiřazení IPv6 adres klientům v případě dual-stack přístupu přes IPv4 infrastrukturu | Ano |  |
| Podpora čistého IPv6 přístupu na VPN koncentrátor | Ano |  |
| Možnost jednotné správy přístupu uživatelů přes VPN ale i lokálně na LAN a WiFi | Ano |  |
| Správa |  |  |
| Vzdálená správa konfigurace přes grafické rozhraní bez nutnosti instalace zvláštního SW | Ano |  |
| Možnost správy přes příkazový řádek z lokální konzole a vzdáleným přístupem protokolem ssh | Ano |  |
| Možnost přístupu přes IPv6: SSHv2, Telnet, HTTP/HTTPS a ICMP | Ano |  |
| Možnost centrální správy při nasazení více firewallů | Ano |  |
| Při centrální správě: možnost sdílených bezpečnostních politik | Ano |  |
| Při použití clusteru se spravuje pouze jeden logický prvek | Ano |  |
| Distribuce a správa SW firewallu, dalších modulů (např. pro VPN), konfigurací, licencí z grafického rozhraní managementu | Ano |  |
| Zobrazení logů a událostí v grafickém rozhraní správy s mapováním na konfiguraci bezpečnostních politik | Ano |  |
| Možnost zaslání informace o TCP nebo UDP toku procházejícím firewallem (start a konec spojení, identifikovaný uživatel, přenesený objem dat, typ služby, délka trvání spojení) na TACACS nebo RADIUS server. | Ano |  |
| Nástroje pro troubleshooting, testování průchodu paketu firewallem, zachytávání provozu pro pozdější vyhodnocování | Ano |  |
| Podpora SNMPv3, privátní MIB, Syslog, SNMP Trap | Ano |  |
| Funkce Next-Gen FW |  |  |
| Možnost definovat typ provozu předávaný k inspekci do Next-Gen FW | Ano |  |
| Podpora pasivního monitorování (TAP režim) | Ano |  |
| Možnost definovat režim provozu při zahlcení nebo nedostupnosti Next-Gen FW funkcí (fail open, fail close) | Ano |  |
| Možnost obejití Next-Gen FW funkcí při zahlcení nebo nedostupnosti | Ano |  |
| Podpora 802.1Q tagovaných rámců | Ano |  |
| Podpora virtuálních FW kontextů v Nex-Gen FW politikách | Ano |  |
| Počet podporovaných aplikací | min. 3000 |  |
| Kategorizace aplikací (nebezpečné, důležité, apod.) | Ano |  |
| URL kategorií | 80 |  |
| Katagorizovaných světových URL | 280 milionů |  |
| Řízení přístupu k WWW - Web Usage Control (WCU) | Ano |  |
| Filtrace podle typů aplikací webových i ne-webových | Ano |  |
| Filtrace podle reputace serverů | Ano |  |
| SSL inspekce (dekrypce/enkrypce) | Ano |  |
| Security Inteligence database – známé uzly botnet sítí C&C | Ano |  |
| Security Inteligence database – známé adresy anonymních proxy, otevřených mail relay, apod. | Ano |  |
| Možnost integrovat vlastní reputační databáze | Ano |  |
| Podpora komunitních, otevřených standardů popisu aplikací (OpenAppID) | Ano |  |
| Filtry mohou zohlednit roli a identitu uživatele | Ano |  |
| Podpora rozhraní pro sběr informací o síťové komunikaci z prvků infrastruktury – přepínače, směrovače (např. netflow) | Ano |  |
| Využití informací z prvků infrastruktury (např. netflow) pro monitorování a detekci chování sítě (Network Behaviour Analysis - NBA) | Ano |  |
| Pasivní sběr a možnost zobrazení informací o síťových zařízení: typ zařízení, operační systém, dodavatel OS, použité síť. protokoly a služby (porty), potenciální zranitelnosti | Ano |  |
| Přehled o síťových spojení poskytuje informace: čas startu a konce flow, akce (allow, deny), důvod případného blokování, zdroj. a cíl. adresa, vstupní a výstupní zóna a rozhraní, zdroj. a cíl. port, aplikační protokol, IPS událost, riziková úroveň IPS události, použitá síťová aplikace, rizikovost aplikace, množství přenesených dat | Ano |  |
| Funkce Next-Gen IPS |  |  |
| Možnost definovat typ provozu předávaný k inspekci do IPS | Ano |  |
| Podpora také IDS režimu – pasivního monitorování (TAP režim) | Ano |  |
| Možnost definovat režim provozu při zahlcení nebo nedostupnosti IPS funkcí (fail open, fail close) | Ano |  |
| Možnost obejití IPS funkcí při zahlcení nebo nedostupnosti | Ano |  |
| Podpora 802.1Q tagovaných rámců | Ano |  |
| Podpora virtuálních FW kontextů v IPS politikách | Ano |  |
| Inspekce pro IPv4 i IPv6 | Ano |  |
| Podpora funkce Adaptivní konfigurace filtrů, která upozorní, případně vypne filtr, který může způsobit zahlcení systému | Ano |  |
| IPS musí obsahovat filtry/signatury popisující exploity, zranitelnosti, krádeže identity, spyware, viry, průzkumné aktivity, ochranu síťové infrastruktury, IM aplikace, P2P sítě a nástroje na kontrolu toku multimédií | Ano |  |
| Podpora automatické aktualizace filtrů/signatur, geolokační databáze, databáze zranitelností a databáze systémů na internetu s poškozenou reputací | Ano |  |
| Podpora aplikace pro psaní zákaznických filtrů | Ano |  |
| Podpora importu komunitních filtrů/signatur Snort | Ano |  |
| IPS musí umět detekovat a blokovat útoky průzkumných aktivit | Ano |  |
| IPS musí podporovat adaptivní ochranu filtrů proti přetížení či DoS útoku na IPS | Ano |  |
| IPS musí umět detekovat a blokovat útoky na základě IP adresy, nebo DNS jména „known bad host“ jako je spyware, phishing nebo Botnet C&C | Ano |  |
| IPS musí umět detekovat a blokovat útoky proti síťové infrastruktuře firmy, jako jsou přepínače, routery, firewall, bezdrátové přepínače a podobně. Dále musí poskytovat i ochranu pro protokoly využívané v IP telefonii | Ano |  |
| Odkaz na CVE a dokumentaci ke známým bezpečnostním incidentům přímo hyperlinkovým odkazem z dané bezpečnostní události | Ano |  |
| Možnost vyhledávání typu signatury v centrální databázi dodavatele podle typu a závažnosti útoku | Ano |  |
| Podpora vrstev IPS politik s možností volit předdefinované politiky v základní vrstvě orientované na bezpečnost nebo naopak minimalizace false-positive | Ano |  |
| Možnost aplikace vrstvy doporučených politik, kterou generuje přímo IPS podle pasivního sledování lokálního prostředí | Ano |  |
| Možnost definice uživatelské vrstvy politik | Ano |  |
| Předefinování pravidel přes vrstvy IPS politik = platí relevantní pravidla v nejvyšší vrstvě IPS politik | Ano |  |
| Různé politiky lze sdílet a aplikovat na různé senzory | Ano |  |
| Podpora aktivní inline ochrany před malware s detekcí známých nebo podezřelých malware nezávislé na aktuálních databázích AV dodavatelů | Ano |  |
| Ochrana před malware typu „zero day attack“ které nelze detekovat tradičními antiviry | Ano |  |
| Retrospektivní ochrana prostředí – pokud SW kód je později detekován jako malware, je na to IPS schopna reagovat | Ano |  |
| Zobrazení trajektorie malware – pohyb, mutace, přenosy v síti mezi stanicemi přímo v GUI centralizované konzole | Ano |  |
| IPS musí být plně transparentní k existujícímu síťovému prostředí a jeho nasazení nesmí být podmíněno rekonfigurací stávajících aktivních prvků | Ano |  |
| Možnost definovat pravidla chování sítě a komponentů, pro automatickou detekci tzv. „compliance violation“ | Ano |  |
| Možnost automatické i manuální klasifikace stanice jako “kritické” se zohledněním v pravidlech, reportech apod. | Ano |  |
| Podpora „remediation“ modulů pomocí nichž lze ovládat další prvky infrastruktury a aplikovat filtry, směrování, apod. | Ano |  |
| Otevřené rozhraní pro uživatelsky vytvářené „remediation“ moduly | Ano |  |
| Podpora databází reputací adres v Internetu (Security Intelligence) | Ano |  |
| Funkce centrální dohledové konzole dostupné dokoupením dodatečného HW a (nebo) SW pro virtuální server |  |  |
| Funkce IPS a Next-Gen FW vyžadující dlouhodobější ukládání dat, korelace, reporty, apod. musí být spravovatelné z centrálního monitorovacího a konfiguračního sytému (centrální dohledové konzole) | Ano |  |
| Centrální dohledová konzole musí být schopna dohledovat a spravovat více IPS senzorů a Next-Gen FW funkcí pro možnost korelace, sdílení politik, centrální sledování zdraví boxů, apod. | Ano |  |
| Centrální dohledová konzole musí být schopna poskytovat aktualizaci a distribuci filtrů/signatur automaticky, manuálně a podle časového harmonogramu | Ano |  |
| Trendy, historické přehledy a statistiky z pohledu aplikací, stanic, komunikace, bezpečnostních incidentů jsou graficky a tabulkově zobrazeny v GUI dohledové konzole | Ano |  |
| Přehledy a statistiky na dohledové konzoli lze efektivně filtrovat podle času, typů incidentů, aplikací, koncových stanic | Ano |  |
| Centrální dohledová konzole musí být schopna vytvářet reporty manuálně a podle časového harmonogramu | Ano |  |
| Pro reporty lze definovat template definující formát a obsah reportu | Ano |  |
| Pro template reportů lze definovat proměnné, které se promítnou v aktuálním reportu | Ano |  |
| V grafickém rozhraní dohledové konzole lze definovat uživatelské dashboardy typu top-N | Ano |  |
| Dashboardy použité v GUI dohledové konzole lze rovnou zahrnout i do reportů | Ano |  |
| Centrální dohledová konzole musí být schopna exportovat reporty do formátů, jako jsou PDF, HTML, CSV, apod. | Ano |  |
| Centrální dohledová konzole musí být schopna integrace s Microsoft AD pro vytváření bezpečnostních politik podle uživatele a skupiny uživatelů. | Ano |  |
| Podpora korelace událostí na centralizované dohledové konzoli s definicí odpovídajících akcí, např. zaslání korelované události na SIEM, generování mailu, lokální události, apod. | Ano |  |
| Podpora posílání událostí formou syslog, email, SNMP na externí platformy | Ano |  |
| Podpora Event Streamer API (eStreamer) pro sdílení informací s externími systémy (SIEM) | Ano |  |
| Pro zprávy odesílané emailem je podpora také autentizovaného SMTP pro komunikaci s mail relay | Ano |  |
| Podpora JDBC API pro přístup z externích systémů k databázím centralizovaného managementu | Ano |  |
| Podpora řízeného přístupu podle rolí administrátorů | Ano |  |
| Definice dostupných funkcí v GUI centralizované dohledové konzole podle role administrátora | Ano |  |
| Možnost založit pro daný incident „ticket“ přímo v prostředí GUI managementu | Ano |  |
| Workflow pro předávání „ticketů“ mezi administrátory | Ano |  |
| Konkrétní bezpečnostní incident až na úrovni paketu lze přiložit k danému „tiketu“ pro další analýzu | Ano |  |
| Možnost definice politik pro sledování odpovídajících parametrů „zdraví“ na senzorech a centralizované konzoli (zatížení CPU, obsazení paměti, komunikace s cloudovými službami, apod.) | Ano |  |
| Zákaznicky definovatelné limity a akce spojené s jejich překročením při vyhodnocení sledovaných parametrů „zdraví“ | Ano |  |
| Různé politiky pro sledování „zdraví“ lze aplikovat na různé senzory nebo centralizovanou konzoli | Ano |  |
| Požadovaná úroveň podpory |  |  |
| Požadovaná úroveň podpory - v místě instalace zařízení, výměna vadného HW/komponenty do druhého pracovního dne (Next Bussines Day) | 36 měsíců |  |