Příloha č. 3 - Specifikace předmětu plnění

Předmětem dodávky jsou aktivní síťové prvky dle níže specifikovaných technických podmínek:

- 11 ks přepínač typ 1

- 1 ks přepínač typ 2

Uvedená zařízení budou dodána včetně licencí pro software používaný pro konfiguraci, správu, monitoring a inventarizaci aktivních prvků.

Dále z důvodu kompatibility se stávajícími zařízeními Cisco Catalyst 6807-XL požadujeme jejich rozšíření o následující konkrétní karty a zdroje:

- 1 ks 32 portová 10-Gigabitová ethernetová optická karta C6800-32P10G=

- 1 ks Supervisor Engine 2T VS-S2T-10G=

- 3 ks zdroj C6800-XL-3KW-AC=

U těchto zařízení SW dodáváno nebude.

Všechny poptávané síťové prvky musí být z důvodů ochrany stávajících investic a minimalizace celkových nákladů na vlastnictví a provoz počítačové sítě TUL kompatibilní se všemi již používanými komunikačními protokoly a systémy správy sítě TUL (viz. Popis prostředí počítačové sítě LIANE na TUL).

Tabulky mandatorních požadavků pro přepínač a bezdrátové přístupové body:

| Přepínač typ 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Požadavek na funkcionalitu | Min. požadavky | Splňuje ANO/NE |
| Základní vlastnosti: |  |  |
| Typ přepínače | L2/L3 přepínač |  |
| Formát přepínače | Stohovatelný, 1RU |  |
| Počet dedikovaných stohovacích portů | 2 |  |
| Minimální počet zařízení ve stohu | 8 |  |
| Minimální kapacita sběrnice stohu | 400 Gb/s |  |
| Sdílení výkonu napájecích zdrojů napříč celým stohem | Podporuje |  |
| Stateful Switch Over v rámci stohu | Podporuje |  |
| Non-stop Forwarding | Podporuje, povýšením firmware |  |
| Interní redundantní napájecí zdroj (včetně) | Podporuje |  |
| Datový stohovací kabel (včetně) | Podporuje |  |
| Napájecí stohovací kabel (včetně) | Podporuje |  |
| Počet portů 10/100/1000 Base-TX s PoE napájením | 48 |  |
| Počet portů 1/2.5/5/10 Gbase-T s PoE napájením | 12 |  |
| Počet portů 1/2.5 Gbase-T s PoE napájením | 36 |  |
| Minimální PoE budget | 450W |  |
| Uplink porty | 2x 40GE s možností rozpletení na 8x 10GE |  |
| Velikost MAC address tabulky | 30000 |  |
| Min. počet IPv4 routes | 600 |  |
| Min. počet IPv6 routes | 300 |  |
| Min. počet konfigurovatelných security ACL | 5000 |  |
| IEEE 802.3ad (Link Aggregation) | Podporuje |  |
| IEEE 802.3ad přes více přepínačů ve stohu nebo více šasis | Podporuje |  |
| Minimálně 8 linek jako součást Link Aggregation Group trunku | Podporuje |  |
| Minimální počet konfigurovatelných Link Aggregation Group trunků | 128 |  |
| IEEE 802.1q | Podporuje |  |
| Minimální počet aktivních VLAN | 1000 |  |
| IEEE 802.1x - Port Based Network Access Control | Podporuje |  |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) | Podporuje |  |
| Integrace IEEE 802.1x s IP telefonním prostředím (802.1x Multi-domain authentication) | Podporuje |  |
| Možnost provozu 802.1x v tzv. audit módu bez omezování přístupu koncových uživatelů | Podporuje |  |
| RADIUS CoA | Podporuje |  |
| Per VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+) nebo ekvivalentní | Podporuje |  |
| IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | Podporuje |  |
| Protokol MVRP nebo VTP pro definici a správu VLAN sítí | Podporuje |  |
| Podpora jumbo rámců (min. 9198 bytes) | Podporuje |  |
| Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP) | Podporuje |  |
| Směrování protokolů IPv4 a IPv6 v hardware | Podporuje |  |
| OSPFv2 | Podporuje |  |
| OSPFv3 | Podporuje |  |
| EIGRP (dle RFC draft-savage-eigrp-05 nebo RFC 7868) | Podporuje, povýšením firmware |  |
| ISIS | Podporuje, povýšením firmware |  |
| BGPv4 | Podporuje, povýšením firmware |  |
| IP Multicast (PIM SSM, PIM SM) | Podporuje, povýšením firmware |  |
| Virtualizace směrovacích tabulek - např. Virtual Routing and Forwarding (VRF) | Podporuje, povýšením firmware |  |
| MPLS VPN | Podporuje, povýšením firmware |  |
| MPLS VPN - 6VPE | Podporuje, povýšením firmware |  |
| First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) | Podporuje, povýšením firmware |  |
| Reverse Path Check (uRPF) pro IPv4 i IPv6 | Podporuje, povýšením firmware |  |
| IGMPv2, IGMPv3 | Podporuje |  |
| IGMP snooping | Podporuje |  |
| MLD snooping | Podporuje |  |
| DHCP relay | Podporuje |  |
| Minimální počet HW QoS front | 8 |  |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | Podporuje |  |
| QoS marking - DSCP, CoS | Podporuje |  |
| QoS - Strict Priority Queue | Podporuje |  |
| Automatické nastavení QoS parametrů (AutoQoS nebo ekvivalentní) | Podporuje |  |
| QoS Policing | Podporuje |  |
| QoS-Per Flow policing | Podporuje |  |
| QoS-Hierarchical QoS | Podporuje, min. 2 úrovně |  |
| First Hop Redundancy Protokol pro IPv6 (HSRP nebo VRRP) | Podporuje |  |
| IPv6 services (Telnet, SSH, Syslog, DHCP) | Podporuje |  |
| IPv6 QoS | Podporuje |  |
| IPv6 First Hop Security (RA guard, DHCPv6 snooping, IPv6 source guard) | Podporuje |  |
| Bezpečnost: |  |  |
| IPv6 Port ACL, VLAN ACL | Podporuje |  |
| Možnost definovat povolené MAC adresy na portu | Podporuje |  |
| PACL, VACL | Podporuje |  |
| Paketové filtry (ACL) jsou stále aplikovány a filtrují i v případě, že jsou na nich prováděny změny | Podporuje, povýšením firmware |  |
| IEEE 802.1ae na uplink portech | Podporuje |  |
| IEEE 802.1ae (AES-GCM-256) na uplink portech | Podporuje, povýšením firmware |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy | Podporuje |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru | Podporuje |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP | Podporuje |  |
| Ochrana proti nahrání modifikovaného software do zařízení prostřednictvím image signing a funkce secure boot | Podporuje |  |
| IEEE 802.3af | Podporuje |  |
| IEEE 802.3at | Podporuje |  |
| IEEE 802.3az | Podporuje |  |
| Automatická aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu | Podporuje |  |
| Multicast DNS (mDNS) gateway | Podporuje, povýšením firmware |  |
| Inteligentní PoE management - zajištění napájení připojeného zařízení podle konkrétních požadavků daného typu zařízení | Podporuje |  |
| Application Visibility - Pokročilá detekce a klasifikace jednotlivých přenášených aplikací (DPI na 7. vrstvě OSI modelu dle aplikačních signatur) | Podporuje, povýšením firmware |  |
| Application Visibility - Monitorování aplikačních toků (všech paketů) prostřednictvím technologie NetFlow nebo ekvivalentní | Podporuje |  |
| Application Visibility - Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová VLAN, TCP flags, TCP sekvenční čísla, hodnota TTL, ICMP kód, IGMP type | Podporuje |  |
| Application Visibility – Schopnost detekce bezpečnostních hrozeb v šifrovaném provozu, např. v HTTPS | Podporuje, povýšením firmware |  |
| Export monitorovaných dat ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX | Podporuje |  |
| Management: |  |  |
| SSHv2 | Podporuje |  |
| CLI rozhraní | Podporuje |  |
| Vzdálená identifikace zařízení pomocí "Blue Beacon" mechanismu | Podporuje |  |
| Model-driven programovatelnost prostřednictvím RESTCONF, NETCONF/YANG | Podporuje |  |
| Python scripting | Podporuje |  |
| Linux shell | Podporuje |  |
| Interpretace uživatelských skriptů a jejich aktivace asynchronní událostí v systému zařízení | Podporuje |  |
| Aplikace softwarových záplat, nikoli povyšování celého firmware | Podporuje, povýšením firmware |  |
| Streaming telemetrie prostřednictvím NETCONF/XML | Podporuje |  |
| SNMPv2/v3 | Podporuje |  |
| Podpora network boot (iPXE) pres IPv4 i IPv6 | Podporuje |  |
| Integrovaná RFID identifikace | Podporuje |  |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | Podporuje |  |
| Vzdálený port mirroring (ERSPAN) | Podporuje, povýšením firmware |  |
| NTPv3 server | Podporuje |  |

| Přepínač typ 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Požadavek na funkcionalitu | Min. požadavky | Splňuje ANO/NE |
| Základní vlastnosti: |  |  |
| Typ přepínače | L2/L3 přepínač |  |
| Formát přepínače | Stohovatelný, 1RU |  |
| Minimální počet neblokovaných portů 1/10/25GE s volitelným fyzickým rozhraním typu SFP28 | 24 |  |
| Uplink porty | 4x100GE QSFP28 |  |
| Interní redundantní napájecí zdroj | Podporuje |  |
| Min. velikost sdíleného systémového bufferu | 36MB |  |
| Velikost MAC address tabulky | 80000 |  |
| Min. počet IPv4 routes | 200000 |  |
| Min. počet IPv6 routes | 200000 |  |
| Min. počet konfigurovatelných security ACL | 27000 |  |
| Flexibilní alokace SRAM a TCAM zdrojů | Podporuje |  |
| IEEE 802.3ad (Link Aggregation - LAG) | Podporuje |  |
| Minimální počet aktivních VLAN | 4000 |  |
| IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | Podporuje |  |
| Podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN | Podporuje |  |
| Podpora jumbo rámců (min. 9216 bytes) | Podporuje |  |
| Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP) | Podporuje |  |
| Protokol MVRP nebo VTP pro definici a správu VLAN sítí | Podporuje |  |
| OSPFv2, OSPFv3 | Podporuje |  |
| ISIS | Podporuje |  |
| BGPv4 | Podporuje |  |
| IP Multicast (PIM SSM, PIM SM) | Podporuje |  |
| Virtualizace směrovacích tabulek - např. Virtual Routing and Forwarding (VRF) | Podporuje |  |
| Min. počet oddělených (nezávislých) směrovacích tabulek | 10 |  |
| MPLS VPN | Podporuje |  |
| MPLS VPN - 6VPE | Podporuje |  |
| First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) pro IPv4 i IPv6 | Podporuje |  |
| Reverse path check (uRPF) | Podporuje |  |
| Minimální počet HW QoS front | 8 |  |
| QoS - Strict Priority Queue | Podporuje |  |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | Podporuje |  |
| QoS marking - DSCP, CoS | Podporuje |  |
| QoS Policing | Podporuje |  |
| QoS-Hierarchical QoS | Podporuje |  |
| IPv6 First Hop Security (RA guard, DHCPv6 guard, IPv6 source guard) | Podporuje |  |
| Port ACL, VLAN ACL | Podporuje |  |
| Paketové filtry (ACL) jsou stále aplikovány a filtrují i v případě, že jsou na nich prováděny změny | Podporuje |  |
| Ochrana proti nahrání modifikovaného software do zařízení prostřednictvím image signing a funkce secure boot | Podporuje |  |
| IPv6 Port ACL, VLAN ACL | Podporuje |  |
| IEEE 802.1ae na všech portech | Podporuje |  |
| IEEE 802.1ae (AES-GCM-256) na všech portech | Podporuje |  |
| IGMPv2/v3 snooping | Podporuje |  |
| MLD snooping | Podporuje |  |
| Multicast DNS (mDNS) gateway | Podporuje |  |
| Application Visibility - Monitorování aplikačních toků (všech paketů) prostřednictvím technologie NetFlow nebo ekvivalentní | Podporuje |  |
| Application Visibility - Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová VLAN, TCP flags, TCP sekvenční čísla, hodnota TTL, ICMP kód, IGMP type | Podporuje |  |
| Export monitorovaných dat ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX | Podporuje |  |
| SSHv2 | Podporuje |  |
| CLI rozhraní | Podporuje |  |
| Vzdálená identifikace zařízení pomocí "Blue Beacon" mechanismu | Podporuje |  |
| Model-driven programovatelnost prostřednictvím RESTCONF, NETCONF/YANG | Podporuje |  |
| Python scripting | Podporuje |  |
| Linux shell | Podporuje |  |
| Interpretace uživatelských skriptů a jejich aktivace asynchronní událostí v systému zařízení | Podporuje |  |
| Streaming telemetrie prostřednictvím NETCONF/XML | Podporuje |  |
| SNMPv2/v3 | Podporuje |  |
| Integrovaná RFID identifikace | Podporuje |  |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | Podporuje |  |
| Vzdálený port mirroring (ERSPAN) | Podporuje |  |
| NTPv3 server | Podporuje |  |