Příloha č. 3 - Specifikace předmětu plnění

Tabulky mandatorních požadavků pro přepínač a servery:

| Přepínač typ 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Požadavek na funkcionalitu | Min. požadavky | Splňuje ANO/NE |
| Základní vlastnosti: |  |  |
| Formát zařízení | Fixní |  |
| Redundantní AC zdroj (front-to-back airflow) | Podporuje |  |
| Celková propustnost přepínače | 3,6 Tbps |  |
| Minimální počet neblokovaných portů typu 1/10/25GE s volitelným fyzickým rozhraním | 48 |  |
| Minimální počet neblokovaných portů typu 1/10/25GE s volitelným fyzickým rozhraním | 48 |  |
| Minimální počet neblokovaných uplink portů 40/100GE s volitelným fyzickým rozhraním typu QSFP28 | 6 |  |
| Podpora dual-rate 40/100GE QSFP rozhraní umožňujících přenos signálu přes duplexní multimodová vlákna typu OM3, resp. OM4 | Podporuje |  |
| Možnost volby protokolu na SFP portech: 1/10/25G Ethernet 10G FCoE | Podporuje |  |
| Možnost rozšířit funkcionalitu přepínače o VxLAN routing, např. formou SW licence | Podporuje |  |
| Možnost rozšířit funkcionalitu přepínače o VxLAN with MP-BGP EVPN control plane, např. formou SW licence | Podporuje |  |
| Možnost rozšířit funkcionalitu přepínače o Policy based routing ve VXLAN infrastruktuře pro integraci L4-L7 zařízení, např. formou SW licence | Podporuje |  |
| Možnost rozšířit funkcionalitu přepínače o IP multicast routing ve VXLAN infrastruktuře, např. formou SW licence | Podporuje |  |
| Možnost rozšířit funkcionalitu přepínače o VXLAN OAM – Ping, např. formou SW licence | Podporuje |  |
| Možnost rozšířit funkcionalitu přepínače o VXLAN OAM – Traceroute a Pathtrace, např. formou SW licence | Podporuje |  |
| IEEE 802.3ad | Podporuje |  |
| IEEE 802.3ad přes více šasi (Multichassis Link Aggregation) | Podporuje |  |
| Minimálně 32 linek jako součást Link Aggregation Group | Podporuje |  |
| Minimální počet konfigurovatelných Link Aggregation Groups | 256 |  |
| Podpora "jumbo rámců" | Min. 9216 bytes |  |
| IEEE 802.1q | Podporuje |  |
| Minimální počet aktivních VLAN | 3900 |  |
| Podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN | Podporuje |  |
| IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | Podporuje |  |
| Detekce protilehlého zařízení (např. LLDP) | Podporuje |  |
| Minimální počet MAC záznamů | 96000 |  |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | Podporuje |  |
| QoS marking - DSCP, CoS | Podporuje |  |
| QoS - Priority Based Flow Control (IEEE 802.1Qbb) | Podporuje |  |
| QoS - Flow aware congestion management | Podporuje |  |
| QoS - Flow aware packet prioritization | Podporuje |  |
| Možnost zobrazit využití bufferů per port a per queue v reálném čase | Podporuje |  |
| Min. velikost sdíleného systémového bufferu | 40MB |  |
| Možnost rozšířit funkcionalitu přepínače o podporu technologie FCoE NPV na SFP portech, např. formou SW licence | Podporuje |  |
| Minimální počet IPv4 host routes | 100000 |  |
| First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) | Podporuje |  |
| Možnost rozšířit funkcionalitu přepínače o podporu technologie OSPFv2/OSPFv3, např. formou SW licence | Podporuje |  |
| Možnost rozšířit funkcionalitu přepínače o podporu technologie BGP/MP-BGP, např. formou SW licence | Podporuje |  |
| Možnost rozšířit funkcionalitu přepínače o podporu technologie IS-IS, např. formou SW licence | Podporuje |  |
| ECMP | Podporuje, min. 64 cest |  |
| IGMPv2, IGMPv3 | Podporuje |  |
| MLDv2 | Podporuje |  |
| IGMP snooping | Podporuje |  |
| Možnost rozšířit funkcionalitu přepínače o podporu technologie IP Multicast (PIM SM, PIM SSM) pro IPv4 i IPv6, např. formou SW licence | Podporuje |  |
| Možnost rozšířit funkcionalitu přepínače o podporu technologie PIM BiDir, např. formou SW licence | Podporuje |  |
| Možnost rozšířit funkcionalitu přepínače o podporu technologie Virtualizace směrovacích tabulek - např. Virtual Routing and Forwarding (VRF), např. formou SW licence | Podporuje |  |
| Možnost rozšířit funkcionalitu přepínače o podporu technologie VRF Route Leaking, např. formou SW licence | Podporuje |  |
| Možnost rozšířit funkcionalitu přepínače o podporu technologie VRF Route Leaking pro IP Multicast, např. formou SW licence | Podporuje |  |
| First Hop Redundancy Protokol pro IPv6 | Podporuje |  |
| Port ACL, VLAN ACL | Podporuje |  |
| IPv6 First Hop Security (Binding guard, RA guard, DHCPv6 snooping) | Podporuje |  |
| Line rate flow telemetrie (schopnost monitorovat každý paket, každý datový tok procházející přepínačem) | Podporuje |  |
| Integrovaná Flow table | Podporuje, min. 32000 záznamů |  |
| Možnost exportovat monitorovaná data ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX | Podporuje |  |
| Control Plane Policing | Podporuje |  |
| Integrace s VMware vCenter umožňující zobrazit virtuální servery připojené na jednotlivé fyzické porty přepínače | Podporuje |  |
| Integrace s VMware vCenter umožňující automatickou konfiguraci VLAN instancí pro připojení virtuálních serverů | Podporuje |  |
| Model-driven programovatelnost prostřednictvím NETCONF/YANG | Podporuje |  |
| Model-driven telemetrie pro real-time streaming stavových a statistických informací (interface counters, interface status, BGP neighbor state, VLANs apod.) | Podporuje |  |
| Model-driven telemetrie telemetrie - gRPC/GPB transport | Podporuje |  |
| Model-driven telemetrie telemetrie – time-based a event-based triggers | Podporuje |  |
| Python scripting | Podporuje |  |
| Puppet, Chef, Ansible programming | Podporuje |  |
| Power-on autoprovisioning | Podporuje |  |
| CLI rozhraní | Podporuje |  |
| SSHv2 | Podporuje |  |
| SNMPv3 | Podporuje |  |
| NTP server | Podporuje |  |
| RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | Podporuje |  |
| TACACS+ klient | Podporuje |  |
| Port mirroring (SPAN) | Podporuje |  |
| Vzdálený port mirroring přes L3 směrovanou síť | Podporuje |  |
| Syslog | Podporuje |  |
| Role Based Access Control | Podporuje |  |

| Server typ 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Požadavek na funkcionalitu | Min. požadavky | Splňuje ANO/NE |
| Základní vlastnosti: |  |  |
| Blade server plně kompatibilní se stávající instalací (instalace do současného šasí, kompatibilita se současnými servery a řídícím přepínačem) | Podporuje |  |
| Minimálně 2 CPU s minimálně 10 jádry, 13 MB cache a podporou pamětí DDR4/2666MHz | Podporuje |  |
| Minimálně 24 paměťových slotů, podpora pamětí typu DDR4 2933MHz RDIMM/LRDIMM s celkovou dosažitelnou kapacitou 3TB. Požadujeme osadit min. 256GB | Podporuje |  |
| Minimálně dva diskové sloty s podporou disků s rozhraním SATA, SAS, SSD, NVMe nebo jejich libovolné kombinace | Podporuje |  |
| Minimálně dva sloty pro SD karty | Podporuje |  |
| Řadič RAID musí podporovat RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 a 60 | Podporuje |  |
| Řadič RAID musí mít minimálně 2GB cache, zálohované akumulátorem | Podporuje |  |
| Požadovaná konektivita 2 x 40Gbit SFP+ (2x 4x 10Gbit) | Podporuje |  |
| Síťový adaptér musí podporovat Datacenter Bridging s možností vytvořit alespoň 32 ethernetových rozhraní | Podporuje |  |

| Řídící prvek typ 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Požadavek na funkcionalitu | Min. požadavky | Splňuje ANO/NE |
| Základní vlastnosti: |  |  |
| Řídící prvek plně kompatibilní se stávající instalací (musí umožnit plně spravovat současné i poptávané servery a šasí) | Podporuje |  |
| Velikost 1U | Podporuje |  |
| 48 portů SFP+ s podporou rychlosti 1/10/25 GE SFP/SFP+ | Podporuje |  |
| Možnost rozšíření o 6 portů 40/100GE QSFP | Podporuje |  |
| Podpora 8/16/32 Gb Fibre Channel | Podporuje |  |
| Podpora FCoE | Podporuje |  |
| Podpora virtuálních SAN pro FC a FCoE | Podporuje |  |
| Propustnost minimálně 3,8Tbps | Podporuje |  |
| Alespoň 240 buffer-to-buffer kreditů na každém FC portu | Podporuje |  |
| Redundantní zdroje napájení | Podporuje |  |
| Možnost o rozšíření počtu portů prostřednictvím externích modulů připojených pomocí 10GE a spravovaných z vlastního LAN switche | Podporuje |  |