# Modernizace AV techniky zasedací místnosti TUL IC 1PP

Cílem VŘ je aktualizace současného vybavení zasedací místnosti TUL IC 1PP a připojení kvalitního systému pro videokonference.

## Hlavní body:

- Videokonferenční systém se bude skládat z mikrofonů na jednotlivých místech učebny, několika kamer s automatickým trackingem mluvčího a automatické střižny s možností různých pressetů. Celý AV systém se bude dát ovládat ze stávajícího projekčního PC a hlavního přípojného místa v rohu místnosti u plátna. Zároveň se celý videokonferenční systém musí hlásit jako USB kamera a USB headset pro připojení k běžným online videokonferencím (Google Meet, MS Teams, Zoom atd) bez nutnosti dalšího konferenčního rozšíření.

### Konečná nabídka musí obsahovat (umístění prvků viz. příloha 2)

- 1 přípojné místo pro stávající PC s konektivitou HDMI (výstup z počítače) a USB (připojení ke kamerovému a zvukovému rozhraní videokonferenčního systému). Z tohoto PC bude možné prezentovat obrazový i zvukový materiál a vést videokonference.

- 1 hlavní přípojné místo v jednacím stole pro notebook s konektivitou USB-C (pro sdružené připojení ke kamerám a zvukovému rozhraní videokonferenčního systému, obrazového výstupu notebooku, LAN a napájení notebooku) a HDMI.

- 9 dalších projekčních míst na vyznačených místech kolem stolu s připojením HDMI

- 1 bezdrátové přípojné místo

- 20 konferenčních mikrofonů

- 4 kamery na určených místech, které budou zajišťovat záběry všech míst okolo stolu

- digitální online střižnu s možností automatického střihu dle aktivních mikrofonů i přechodu na ruční ovládání

- ovládací panel / tablet

- montáž všech komponent, u kterých je to z hlediska provozu možné, do racku v technické místnosti

- instalace včetně síťových a řídích prvků a jiného HW a programování

- veškerý HW a SW musí být mezi sebou kompatibilní a fungovat při předání dokončené zakázky

## Specifikace

### Audio

- 20 mikrofonů s mute tlačítkem a led signalizací stavu

- eliminace zpětné vazby (akustické ozvěny)

- mix zvuku z mikrofonů, videokonference a z videodistribuce

- integrace na stávající stropní reproduktory

- podpora VoIP a SIP 2.0 na konektoru RJ-45

- zvukové DSP plně nastavitelné a ovladatelné po Ethernetu a s digitálním přenosem zvukových signálů po AVB (Audio Video Bridging)

#### DSP:

- digitální audio ve standardu AVB pro až 128 x 128 kanálů.

- síťové připojení AVB musí být provedeno konektorem RJ-45.

- musí podporovat programování a řízení po Ethernetu pomocí konektoru RJ-45.

- vnitřní zpracování pomocí DSP s otevřenou architekturou

- min. 4 porty GPIO softwarově konfigurovatelné

- připojení USB na standardním konektoru typu USB-B

- softwarově konfigurovatelná pro streamování až dvou kanálů digitálního zvukového přenosu USB do nebo z matice nebo současně oběma směry

- podporovat autentizaci portů pomocí IEEE 802.1x

- poskytovat min. 2 lokální symetrické analogové vstupy linkové a mikrofonní úrovně a min. 2 lokální symetrické analogové výstupy linkové i mikrofonní úrovně, vše na odnímatelných konektorech

- každý jednotlivý vstup/výstup musí mít samostatný konektor

- vybavena VoIP rozhraním na konektoru RJ45 a podporovat SIP v2.0 nebo vyšší

- poskytovat indikaci napájení, stavu, závad a aktivity pomocí LED na předním panelu a musí disponovat softwarově konfigurovatelným zpracováním signálu včetně směrování a směšování signálu, AGC, filtrování, dynamiky a zpoždění, stejně jako kontrolních, monitorovacích a diagnostických nástrojů

- podporovat Dante

- DSP musí mít označení CE

- Správa z centrálního SW

#### Expandér USB / BT pro použití se zvukovou maticí

Připojení PC k audio systému po Bluetooth, ale hlavně i po USB. Umístění v hlavním přípojném místě, kde bude po jednom USB-C kabelu možné připojit notebook a mít přístup k systémovým prostředkům zasedací místnosti (zvuk, obraz z kamer, LAN, nabíjení).

- softwarově konfigurovatelný pro přenos 8 kanálů (nebo více) zvuku oběma směry

- podpora bezdrátového přenosu zvuku po Bluetooth, kompatibilní s profily Hands-Free Profile a Advanced Audio Distribution Profile.

- podpora kodeků min. SBC, mSBC, AAC

- konektor RJ45 pro propojení se zvukovým procesorem (AVB audio + řízení).

- napájení po PoE

#### Expandér zvukových vstupů / výstupů

- modulární AVB expandér pro použití se zvukovou maticí

- podpora min. 3 zásuvných I/O karet po min. 4 vstupech / výstupech v různých kombinacích

- konektor RJ45 pro propojení se zvukovým procesorem (AVB audio + řízení)

- rackové provedení 1U

- interní napájecí zdroj

- dostatečný počet zásuvných karet s mikrofonními / linkovými vstupy s AEC

#### 20ks mikrofonů na husím krku s antivibrační stolní úchytkou

(DPA 4098-DC-G-B01-045 nebo technicky lepší)

20 elektretových mikrofonů na husím krku doplněných o tlačítko MUTE s LED indikací stavu. Mikrofony s eliminací ruchu, které zvládnou snímat mluvčího na vzdálenost až 50 cm. Mikrofony budou zabudované do stolu - 1 mikrofon na každá 2 místa.

- superkardioida, nebo kardioida

- frekvenční odezva: 100Hz-15kHz (+-2dB, vzdál. 20cm), nebo lepší

- SPL až 130dB @ 1% THD

- dynamický rozsah min. 110 dB

- citlivost: 14-18 mV/Pa

- směrově velmi uniformní frekvenční charakteristika pro nezabarvený přenos hlasu mimo osu mikrofonu až do 90º

- časová stálost elektroakustických parametrů vložky (min. 10 let - elektretová kapsle nevysychá a nezhorší se tak kvalita zvuku)

- mikrofonní kapsle: průměr < 6mm

- dvojitě lomený husí krk

- konektor XLR-M

- fantomové napájení +48V

### Video

Pro flexibilní směrování obrazových signálů mezi jejich zdroji a cíli musí být systém distribuce AV po IP

- signál z přípojných míst  (PC, přípojné místo 1, bluetooth, ostatní HDMI) je rozveden do instalovaných monitorů a projektoru

- dodání enkodérů - dekodérů signálu (IP)

- napájení všech enkodérů a dekodérů přímo ze switche po PoE

- výstupní rozlišení až 4096x2160p @60Hz 8bit 4:4:4 nebo RGB

- přizpůsobení obrazového formátu k rozlišení displeje – možnost kombinovat v rámci systému rozlišení 4K a 2K podle rozlišení konkrétního displeje

- podpora všech zdrojových formátů SD, HD i UHD

- podpora HDCP min. 2.2

- podpora HDR

- nezávislé směrování obrazových a zvukových signálů

- přenos dat CEC po HDMI

- analogový stereo zvukový výstup na alespoň 2 dekodérech

- náhledové unicast streamy z jednotlivých enkodérů

- dodávka včetně příslušenství k montáži do racku pro ty dekodéry / enkodéry, které budou umístěny v racku

- EDID management

- ovládání všech funkcí systému po ethernetu

- ovládání směrování signálů a dalších vybraných funkcí z volně stažitelné aplikace pro IOS / Android  vytvořené výrobcem systému AV po IP

- do distribučního systému budou svými signály přispívat všechna přípojná místa, bezdrátový prezentér a online střižna.

- pro projektor a každou čtveřici displejů bude dedikován samostatný dekodér, z nějž bude signál distribuován k jednotlivým stolním displejům pomocí HDMI rozbočovačů.

#### Zařízení pro bezdrátovou projekci

Zařízení se připojí do LAN a k projektoru / monitorům. Po jeho zvolení bude na obrazovce svítit pin a uživatel se k němu bude moci připojit a promítat.

- podpora OS: Windows, macOS, Android, iOS, Chromebook, Linux

- podpora připojení přes: min. tyto: Miracast, AirPlay, webový prohlížeč, HDMI

- hdmi výstup: min. 2x 1080p / min. 1x 2k (60 FPS)

- porty: min. tyto: glan (+ PoE), HDMI in, 2x HDIM out, stereo out (jack), 8 channel 7.1

- podpora: min. Google Meet, Teams, Zoom

- centrální management přes LAN

#### Střižna / server ovládající stream

Digitální automatická online střižna / server s možností nastavení dostatečného množství pressetů, která bude ovládat kamery

Online střižna pro automatický střih kamer, datově propojená se zvukovou maticí. Na základě informace o tom, na které mikrofony se právě mluví, vybere střižna vždy optimální kameru a záběr. Výstup ze střižny bude po průchodu videodistribucí vyveden po USB do projekčního PC a hlavního přípojného místa.

- výstup ze střižny bude pomocí USB vyvedený do projekčního PC a hlavního přípojného místa. Z těchto 2 bodů bude možné spouštět videokonference

- zařízení musí fungovat jako běžná USB kamera / headset pro všechny běžné videokonferenční aplikace

- manuálního ovládání ovládání - min. 24” touch screen v režii

- ovládá PTZ kamery včetně všech jejich parametrů

- podpora titulků, překrývání grafiky (PiP, PaP)

- live streaming H.264

- automatická detekce mluvčího + automaticky zvolí nejlepší záběr

- možnost definovat více záběrů z různých kamer pro každého mluvčího a pro různé kombinace mluvčích

- přizpůsobení vlastností automatického střihu uživatelsky nastavitelnými parametry (rychlost střihu, pestrost záběrů apod.)

- online streamování přes Youtube, Facebook Live apod.

- záznam produkčního výstupu střižny na lokální či síťový disk

- standardní rackové uchycení

- min. 4x IP/NDI vstup

- min. 1x HDMI produkční výstup,

- min. 1x HDMI výstup pro obsluhu

- min. 1x glan

- min. 1TB úložného prostoru (z toho min. 120GB SSD pro OS)

- min. 4x USB

#### 4x PTZ kamera s NDI HX na vyznačených místech (příloha č. 2)

- PTZ kamera (min. 100 PTZ předvoleb)

- výstup 3G-SDI, HDMI, IP stream H.264 i H.265, NDI|HX

- rozlišení min. 1080p (60 fps)

- kódování min. H.264, H.265, MJPEG

- optický zoom 20x, nebo lepší

- ovládání min. tyto: Pelco-D, Visca po IP i RS485, Onvif, NDI HX

- napájení přes PoE

- symetrický stereo zvukový vstup

- FOV: horizontální (cca 55° - 3°), vertikální (42° - 3°) - nebo lepší

- otáčení:

    - horizontální: min. -170° - +170° (min. 2 - 100°/s)

    - vertikální: min. -30° - +90° (min. 2 - 70°/s)

- digitální redukce šumu (2D + 3D NDR)

- SNR (signal noise ratio): do 55dB

- POE

- RJ45

### Ovládání

10” - 12” tablet zabudovaný ve stole, který bude ovládat celý systém zasedací místnosti

- plně uživatelsky definovatelné rozložení a typ ovládacích prvků v grafickém rozhraní

- aktualizace stavu ovládacích prvků na základě skutečného stavu ovládaných zařízení

- zapíná / vypíná systém (spustit / vytáhnout plátno, zapnout / vypnout projektor)

- přepíná vstupy (PC, přípojné místo 1, bluetooth, ostatní HDMI připojná místa)

- ovládá mikrofony

- nastavování pressetů kamer

- systém musí umožňovat nastavení scén. Každá scéna musí obsahuje zapnutí či vypnutí všech relevantních zařízení, nastavení všech jejich parametrů na žádoucí hodnoty, případně inicializaci zařízení

- standardní nastavení scén provede dodavatel po konzultaci se zadavatelem

- možnost doprogramovat další funkce řídicího systému, například automatické vypnutí v danou denní dobu, ruční nastavení různých parametrů atd

- do řídicího systému budou zahrnuta tato zařízení:

  - zvuková matice

  - systém videodistribuce

  - kamery

  - projektor

  - napájení vybraných zařízení v racku, případně ve stole

  - možnost ovládání z více zařízení zároveň