č.p. 01.01_Elektrický pásový mycí stroj nádobí_1ks

Technické údaje:

Délka stroje max. 6050 mm – z důvodu omezeného prostoru umyvárny

Ohřev 							elektrický

Celkový příkon 						max. 39 kW

Objem nádrže pro počáteční náplň 			max. 264 l

Spotřeba čerstvé oplachové vody za hodinu 		celý stroj max.160 l / h

Směr mytí 						zleva doprava

Veškeré plechové díly, mycí tanky, síta a čerpadla vč.oběžných kol min. z materiálu CrNi-1.4301.

Veškeré plastové díly mechanicky namáhané musí být vyztuženy skelným vláknem v množství min. 25%.

Mycí tanky z hlubokotažné oceli, ne svařované z hygienických důvodů.

Dvouplášťové provedení s izolací včetně mycích tanků.

Modulární provedení stroje

Servisní dvojité dveře s min. 40 mm pěnovou izolací

Dveře výsuvné nahoru

Výrobce mycího stroje musí být certifikován podle normy ISO 9001
Samočistící program

Aktivní systém úspory vody a chemie (myčka přizpůsobí aktuálně spotřebu vody dle množství nádobí na pásu).

Elektronické ovládání dotykovým displejem, programovatelné,

Komunikace přes interface

Ukazatel všech teplot současně, v mycích tancích a teploty oplachu a sušení.

Při spuštění myčky kontrola provozního stavu: funkčnost a těsnost čerpadel, funkčnost topení,
umístění sít.

Komunikace plně v českém jazyce.

Ukazatel spotřeby vody plnění a oplachu.

Min. 3 rychlosti posuvu pásu, možnost zpětného chodu pásu.

Mytí táců na průbežném samostatném páse s dostatečnou kapacitou :

u délky táců 460 mm min. 500 táců/hodinu

u délky táců 530 mm min. 450 taců/hodinu.

Umyté tácy musí být po usušení samovolně stohovány na stohovač s kapacitou 100 táců

Využitelná šířka pásu min. 612 mm,max. 750 mm,

průchozí výška min. 440 mm. Články pásu o síle min.3 mm.osy dopravníků min. o síle 8 mm

Vstupní, zakládací zóna o délce min. 1100 mm, z toho přístupných min. 740 mm.

Předmycí zóna o délce min. 900mm

Kapacita nádrže min. 125 litrů

Počet mycích horních ramen min. 5

Počet mycích spodních ramen min. 4

Hlavní mycí zóna o délce min. 900 mm

Kapacita nádrže min 125 litrů

Počet mycích horních ramen min. 5

Počet mycích spodních ramen min. 4

Oplachová zóna třístupňová o délce min. 650 mm

Trojitý finální oplach

Kapacita nádrže min. 14 litrů

Počet mycích horních ramen min. 3

Počet mycích spodních ramen min. 2

Sušící zóna o délce min. 1400 mm,

sušení shora dolů ,z obou stran a zezadu

Výstupní zóna volný konec min. 1100 mm.,délka použitelná  min. 800 mm

Výstupní koncový spínač

Zpětné získávání tepla-rekuperace

Průběžný přívod energie horkého odpadního vzduchu zpět do stroje

Samočistící systém

Tento systém musí být schopen automaticky vyčistit oplachovací, mycí ramena, předmycí zónu, zónu mytí a oplachu a případně i systém rekuperace tepla.

Automatické vyprazdňování tanků během čištění

Ovladací skříň s programovatelným řízením pro ukládání dat

Chráněná vodou podle IP X5

Displej funkcí zobrazen displejem. Ovládání buď s dotykovou obrazovkou, nebo s klávesami pro hlavní funkci. Monitorování hygienických parametrů musí být zajištěno s následujícími doporučenými funkcemi:

- Grafické znázornění stroje na displeji

- Zóna-přesná vizualizace teplot a zobrazení poruch

- Celoživotní ukládání dat v zařízení možné

- Vizualizace návodu k obsluze a přímé přehrávání výcvikových videí

- Trvalé zobrazení teploty mycí nádrže, oplachování čerstvé vody, oplachování a sušení čerpadla

- Jednoduché psaní zobrazení provozního stavu: údržba, provozní hodiny, signál poruchy, spotřeba vody, stavové signály

- Přístupová oprávnění pro úrovně nabídek volně programovatelná

- Hlášení poruch podle alarmových signálů a symbolů na displeji

- Stavová zpráva o provozní připravenosti

- Ruční spuštění jedním tlačítkem

- Komunikace rozhraní TCP / IP RJ45 (RFC1006)

- Spínač zapnutí a vypnutí pro dopravu pásu na vstupu stroje

Tlačítko NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ

Samostatné napouštění mycího tanku teplou vodou, samostatně ovládané vypouštění tanků.

Transportní pás umožňující mytí v koších.

Výkon předmycího čerpadla min. 1,5kW.

Výkon mycího čerpadla min 1,5kW

Dveře výsuvné nahoru s izolací. Servisní dvojité dveře s min. 40 mm pěnovou izolací.

č.p. 01.02_Pás – dopravník_1 ks

Technické údaje:

Tělo dopravníku šířka:				1.25 mm

Polyuretanový pás s jádrem:			dia. 15 mm

Plastový vodič táců:				15 mm

Kabelové potrubí:				2 pcs., 30 x 40 mm

Výška dopravníku v odevzdávací části		940 mm

Výška dopravníku v pracovní části 		950/1050 mm

Šířka těla:					400/500/710 mm

Výška těla:					200/150/50 mm

Motor (400 V, 50 Hz)				0.25 kW

Nastavitelná rychlost				2 - 20 m/min.

Celková délka dopravníku			cca. 10.6 m

č.p. 01.03_ Vozík na tácy – stohovač_2 ks

Pro automatické stohování podnosů na zásobníku stohovačů podélně ke směru dopravníku. Připevnění k dokovací stanici na automatické vykládací jednotce zásobníku. Stohovač kompletně vyroben z nerezové oceli. Vybaven rukojetí z nerezové oceli potažené plastem. Plastové rohové hrany zabraňující poškození. Pružiny umožňující dokonalé přizpůsobení plošiny podle hmotnosti zásobníku. Stohovač vybaven 4 nerezovými kolečky a 2 brzdami.

Technické údaje:

délka					ca. 800 mm

šířka					ca. 510 mm

výška       				ca. 900 mm

hmotnost				35 kg

kapacita   				100 táců

č.p. 01.04_Horní police pro koše na třídění příborů a skla_1 ks

Celonerezová police na odkládání košů do myčky,délka 1550 mm.

č.p. 01.05 (dodávka VZT)_Odsavač par závěsný_2 ks

Technické údaje:

délka					ca. 1300 mm

šířka					ca. 800 mm