# Zakázka č. 22037 Technická univerzita v Liberci, objekt E2 - knihovna TUL

Dokumentace pro územní řízení

SO-03 Venkovní úpravy

## TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1 Architektonicko stavební řešení

a.1 Dispoziční a provozní řešení

Tento stavební objekt řeší venkovní úpravy v rámci areálu Technické univerzity v Liberci, objekt E2 - knihovna TUL. Objekt řeší dvě zpevněné plochy na západní a východní straně objektu.

a.2 Bezbariérové užívání stavby

Stavební objekt je navržen dle podmínek vyhl. č. 398/2009 Sb.

a.3 Konstrukční a stavebně technické řešení

SO - 03 Venkovní úpravy

Zpevněné plochy slouží pro pohyb vozidel, pěších a jako odpočinkové plochy. Zpevněná plocha na západní straně je navržena v šířce 14,0 m, plocha na východní straně je navržena s šířkou 15,1 m. Obě plochy navazují na stávající napojení v Bendlově ulici. Na východní straně pak navazují na stávající Univerzitní náměstí. Návrh pak respektuje architektonické ztvárnění již hotových částí na Univerzitním náměstí.

Plocha na západní straně je primárně určena pro pojez vozidel. Plocha na východní straně je primárně určena jako odpočinková. Uprostřed je navrženo posezení včetně výsadby nových stromů. Pojížděn část je navržena ze žulové dlažby štípané 9/11, pochozí plochy jsou navrženy ze žulové mozaiky 5/7.

Příčné sklony jsou navrženy v rozmezí 1,0% až 2,0%. Uprostřed ploch jsou navrženy odvodňovací žlaby.

Skladby konstrukcí

S1 - pojížděné plochy, D2-D-1-VI-PIII, DLE TP170

- Žulová dlažba štípaná 9/11				DL				100mm

- Lože			 				L				40mm

- Štěrkodrť 						ŠDA, fr.0 – 63 mm		250mm

- Upravená zhutněná pláň

- Celkem										390mm

S2 - pochozí plochy, D2-D-1-CH-PIII, DLE TP170

- Žulová mozaika štípaná 5/7				DL				60mm

- Lože			 				L				30mm

- Štěrkodrť 						ŠDA, fr.0 – 63 mm		150mm

- Upravená zhutněná pláň

- Celkem										240mm

a.4 Výpis použitých norem

Použité podklady a normy při projektování, tyto podklady a normy je nutné dodržet i při realizaci stavby.

ČSN 01 3466 „Výkresy inženýrských staveb – Výkresy pozemních komunikací“

ČSN 73 6056 „Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel“, včetně změn.

ČSN 73 6133 „Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“

ČSN 73 6102 „Projektování křižovatek na pozemních komunikacích“

ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“

ČSN 73 6121 „Stavba vozovek – Hutněné asfaltové vrstvy – Provádění a kontrola shody“

ČSN 73 6126-1 „Stavba vozovek – Nestmelené vrstvy – Část 1: Provádění a kontrola shody“

ČSN EN 13108-7 „Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 7: Asfaltový koberec drenážní“

ČSN 73 6131 „Stavba vozovek – Kryty z dlažeb a dílců“

ČSN EN 206-1 „Beton-Část 1 : Specifikace vlastností, výroba a shoda“, včetně změn

ČSN EN 13108-1 „Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 1: Asfaltový beton“

ČSN EN 13108-20 „Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 20: Zkoušky typu“

ČSN EN 14188-1 „Zálivky a vložky do spár – Část 1: Specifikace pro zálivky za horka“

ČSN EN 13285 „Nestmelené směsi – Specifikace“

ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“

TP 102 „Asfaltové emulze“

TP 169 „Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích“

TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikacích“

Vyhláška č.398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Vzorové listy pozemních komunikací.

Zákon 13/97 Sb.„Zákon o pozemních komunikacích“

Vyhláška 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu

V Turnově, září 2022				Vypracoval: 	Ing. Petr Štěpánek