| projekt | ÚPRAVA PROSTOR A OPRAVA STŘECHY BUDOVY F2 |
| --- | --- |
|  | KNIHA SVÍTIDEL |
| adresa | Husova 1290/75, Liberec p. č. 2859/2 k. ú. Liberec |
| investor | Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2 460 01 Liberec I-Staré Město |
| projektant | Architektonická kancelář Fakulty umění a architektury Technická univerzita v Liberci Hálkova 6, 461 17 Liberec |
| zodpovědný projektant | Ing. arch. Vladimír Balda autorizovaný architekt, číslo aut. 3702 Oldřichov v Hájích 286 463 31 Chrastava IČO: 72658550 |
| datum | Březen 2023 |
| stupeň dokumentace | Dokumentace pro provedení stavby |
| paré |  |

| Název | ## OZNAČENÍ |
| --- | --- |
| # Svítidlo LED lineární | ## A |
| umístění |  |
| Dílna A 2.04 |  |
| Popis |  |
| Plastové průmyslové LED svítidlo. Výkon: 24 W (orientační hodnota, skutečný výkon určí výpočet umělého osvětlení pro konkrétní typ svítidla) Rozměr cca 150 x 30 cm (d x š.) Stupeň ochrany: min. IP 44 Teplota chromatičnosti 4000 K Difuzor: opál. kryt |  |
| Obrázek |  |
| poznámka |  |
| Barevnost vybere architekt podle vzorníku dodavatele. |  |
| Odkaz |  |

| Název | ## OZNAČENÍ |
| --- | --- |
| # Svítidlo LED lineární | ## B |
| umístění |  |
| Dílna A 2.04 |  |
| Popis |  |
| Plastové průmyslové LED svítidlo. Výkon: 22 W (orientační hodnota, skutečný výkon určí výpočet umělého osvětlení pro konkrétní typ svítidla) Rozměr cca 120 x 30 cm (d x š.) Reflektor: asymetrický Stupeň ochrany: min. IP 44 Teplota chromatičnosti 4000 K Difuzor: opál. kryt |  |
| Obrázek |  |
| poznámka |  |
| Barevnost vybere architekt podle vzorníku dodavatele. |  |
| Odkaz |  |

| Název | ## OZNAČENÍ |
| --- | --- |
| # Svítidlo LED lineární | ## C |
| umístění |  |
| Laser B 2.02 |  |
| Popis |  |
| Plastové průmyslové LED svítidlo. Výkon: 22 W (orientační hodnota, skutečný výkon určí výpočet umělého osvětlení pro konkrétní typ svítidla) Rozměr cca 120 x 30 cm (d x š.) Reflektor: asymetrický Stupeň ochrany: min. IP 20 Teplota chromatičnosti 4000 K Difuzor: mikroprisma |  |
| Obrázek |  |
| poznámka |  |
| Barevnost vybere architekt podle vzorníku dodavatele. |  |
| Odkaz |  |

| Název | ## OZNAČENÍ |
| --- | --- |
| # Svítidlo LED lineární | ## D |
| umístění |  |
| Laser B 2.02 |  |
| Popis |  |
| Plastové průmyslové LED svítidlo. Výkon: 22 W (orientační hodnota, skutečný výkon určí výpočet umělého osvětlení pro konkrétní typ svítidla) Rozměr cca 120 x 30 cm (d x š.) Reflektor: asymetrický Stupeň ochrany: min. IP 20 Teplota chromatičnosti 4000 K Difuzor: akrylát |  |
| Obrázek |  |
| poznámka |  |
| Barevnost vybere architekt podle vzorníku dodavatele. |  |
| Odkaz |  |

| Název | ## OZNAČENÍ |
| --- | --- |
| # Svítidlo LED lineární | ## E |
| umístění |  |
| Dílna B 2.05 |  |
| Popis |  |
| Plastové průmyslové LED svítidlo. Výkon: 38 W (orientační hodnota, skutečný výkon určí výpočet umělého osvětlení pro konkrétní typ svítidla) Rozměr cca 150 x 30 cm (d x š.) Stupeň ochrany: min. IP 20 Teplota chromatičnosti 4000 K Difuzor: mikroprisma |  |
| Obrázek |  |
| poznámka |  |
| Barevnost vybere architekt podle vzorníku dodavatele. |  |
| Odkaz |  |

| Název | ## OZNAČENÍ |
| --- | --- |
| # Svítidlo LED lineární | ## f |
| umístění |  |
| Dílna B 2.05 |  |
| Popis |  |
| Plastové průmyslové LED svítidlo. Výkon: 38 W (orientační hodnota, skutečný výkon určí výpočet umělého osvětlení pro konkrétní typ svítidla) Reflektor: asymetrický Rozměr cca 150 x 30 cm (d x š.) Stupeň ochrany: min. IP 20 Teplota chromatičnosti 4000 K Difuzor: akrytát. kryt |  |
| Obrázek |  |
| poznámka |  |
| Barevnost vybere architekt podle vzorníku dodavatele. |  |
| Odkaz |  |

| Název | ## OZNAČENÍ |
| --- | --- |
| # Svítidlo LED lineární | ## G |
| umístění |  |
| Stříkací box 2.03 |  |
| Popis |  |
| Plastové průmyslové LED svítidlo. Výkon: 38 W (orientační hodnota, skutečný výkon určí výpočet umělého osvětlení pro konkrétní typ svítidla) Rozměr cca 150 x 30 cm (d x š.) Stupeň ochrany: min. IP 44 Teplota chromatičnosti 4000 K Difuzor: opál. kryt |  |
| Obrázek |  |
| poznámka |  |
| Barevnost vybere architekt podle vzorníku dodavatele. |  |
| Odkaz |  |

| Název | ## OZNAČENÍ |
| --- | --- |
| # Svítidlo LED lineární | ## H |
| umístění |  |
| Knihovna 2.01 |  |
| Popis |  |
| Kovové interiérové LED svítidlopřisazené ke stropu se základnou z ocelového plechu, s nízkým UGR. Výkon: 44 W (orientační hodnota, skutečný výkon určí výpočet umělého osvětlení pro konkrétní typ svítidla) Rozměr cca 150 x 30 cm (d x š.) Stupeň ochrany: min. IP 20 Koeficient oslnění (UGR) od 18,5 do 18,5 Teplota chromatičnosti 4000 K Difuzor: vícevrstvá mikropyramidová optika MPR pro distribuci světla bez oslňování podle normy EN 12464-1 s UGR < 19 |  |
| Obrázek |  |
| poznámka |  |
| Barevnost vybere architekt podle vzorníku dodavatele. |  |
| Odkaz |  |