Příloha 5 Výzvy – specifikace Předmětu smlouvy 12/9130/0086

Předmět dodávky:

- dva řídící prvky pro správu a propojení do LAN/SAN

- blade šasi vč. šesti kusů serverových modulů dle specifikace

- redundantní prvky pro propojení serverů v šasi a řídících prvků

- ostatní příslušenství a kabeláž nutná k uvedení systému do provozu

Správa systému:

- integrovaná správa veškerých serverových modulů i blade šasi, která je provozována redundantně na dvou zařízeních v active/standby režimu, odolném proti výpadku jednoho z řídících prvků

- správa serverových modulů i blade šasi nevyžaduje další hardware nebo programové licence

- musí umožňovat přístup k management rozhraní prostřednictvím WWW prohlížečů s podporou SSL a zároveň textového terminálového rozhraní s podporou SSH

- XML api s přístupem ke všem funkcím managementu

- uživatelské programové vybavení pro správu musí být multiplatformní a podporovat minimálně OS Windows XP/Vista/7/8, Linux RedHat a VMware

- programové vybavení pro správu musí podporovat prostředí s více oddělenými organizacemi a kompletní správou ve všech správcovských prostředích WWW i CLI

- práva musí umožňovat řízení přístupových práv k řídicím modulům, KVM přepínačům a dalším částem správy systému prostřednictvím účtů v LDAP struktuře provozované zadavatelem

- virtuální KVM musí podporovat textovou i grafickou konsoli serveru a zajištění přenosu povelů z klávesnice a myši vzdáleného počítače), včetně možnosti sdílení více uživateli současně:

  - možnost mapování vzdálených medií, souborů či adresářů fyzickému serverovému modulu

  - přístup protokolem Serial over LAN

- musí poskytovat možnost dalšího členění přístupových uživatelských práv na základě členství v lokálních nebo LDAP skupinách

- musí poskytovat možnost automatického rozřazení serverů podle výkonnostních parametrů (CPU, RAM, IO) do server poolů, které je možné přiřadit LDAP skupinám

- management rozhraní musí umožňovat správu šasi, jeho zdrojů (např. ventilátorů), ale i ostatních prvků provozovaného celku, tj. serverů i přepínačů instalovaných v šasi.

- možnost zasílání hlášení o možných chybách v provozovaných systémech na uživatelsky definované emaily

- jednotné grafické rozhraní pro správu všech instalovaných komponent (servery, přepínače, zdroje atd.)

- možnost definice serverových profilů, které se aplikují na fyzický server automaticky s přenosem serverového profilu; profil musí obsahovat minimálně:

  - verze firmware BMC, verze firmware BIOS, firmware základní desky, firmware síťového rozhraní

  - nastavení BIOSu

  - nastavení síťové karty (informace o virtuálních síťových rozhraních, přiřazení virtuálních sítí, nastavení zálohování síťové karty, přerušení atd.)

  - IPMI profily

  - nastavení HBA a dalších parametrů SAN sítě potřebných pro zprovoznění a běh systému

  - nastavení lokálních RAID svazků

  - nastavení boot pořadí pro SAN, iSCSI, LAN target

- měření a řízení spotřeby provozovaných šasi a instalovaných komponent

- řízení spotřeby podle priority definovi definované podle důležitosti aplikací

- monitorování teploty šasi včetně záznamu těchto údajů

- automatická konfigurace všech parametrů serveru / bladu podle připravených profilů

- možnost integrace rack serverů do společného managementu pro blade servery

Blade šasi:

- montáž do 19“ racku

- blade šasi pro 8 (half-width) serverových modulů (vč. záslepek pro neosazené moduly)

- umožňuje alternativní osazení i full-width serverovými moduly, případně kombinaci

- možnost výměny serverových modulů při plném provozu

- napájecí zdroje s vysokou účinností (min. 85%) musí umožňovat výměnu za provozu a zajišťovat min. redundanci N+1

- ventilátory musí umožňovat výměnu za provozu a zajišťovat min. redundanci N+1

- provozované sběrnice (datová i napájecí) musí zajišťovat plnou redundanci datových i napájecích okruhů pro všechny servery i instalované I/O moduly

- redundantní (min. dva) síťové prvky v blade šasi, každý s minimálně následujícími vlastnostmi:

    - min. 32x 10Gbps interní konektivita pro každou half-size pozici v šasi

    - podpora konvergovaného ethernetu - LAN/FCoE na všech uplinkových rozhraních

    - min. 8uplinkových SFP+ portů na každém ze síťových modulů

    - podpora protokolů IEEE 802.3ad, 802.1q, 802.1ab

    - podpora QoS s možností prioritizovat provoz a definovat bezztrátový FC provoz

    - podpora rodiny IEEE DCB standardů 802.1Qbb, 802.1Qaz

Serverové moduly:

- serverové moduly budou dodány v half-size provedení, tedy obsazující 6 slotů blade šasi

- Procesor:

  - min. 2 nezávislé 64bit procesory v každém serveru

  - min. 8 jader na procesor

  - podpora DDR3 ECC RAM

  - CINT 2006 min. 500 bodů, CFP 2006 min. 380 bodů

- 4GB flash v každém serveru

- neobsazené pozice pro dva 2,5“ SATA nebo SAS disky, s možností pozdějšího obsazení SATA nebo SAS disky s podporou RAID 0/RAID 1

- RAM:

  - min. 12 totožných modulů ECC DDR3/1600 MHz o kapacitě min. 8GB v každém serveru, tj. min. 96GB v jednom serveru

  - min. 24 DIMM slotů v každém serveru celkem, s možností obsazení až 384GB

  - dodané paměťové moduly musí být shodné, aby je bylo možno kombinovat i mezi serverovými moduly

- Konektivita:

  - min. 4x10GB ethernet

  - podpora virtualizačních rozhraní, min. 32 hardwarových virtuálních rozhraní ETH nebo HBA na interface

  - integrace managementu virtualních rozhraní s VMware vCentrem

  - podpora prioritizace, QoS, VLANs a možnost definice obousměrného rate limitu a nárazového přenosu

  - podpora QoS v obou směrech ze serveru a na server

  - podpora FCoE v síťových rozhraních instalovaných v serveru

  - možnost změny L2 adresace všech rozhraní MAC, WWNN, WWPN

  - automatické převzetí funkce vadného síťového rozhraní druhým rozhraním nebo síťovým modulem bez nutnosti podpory v provozovaném operačním systému v případě výpadku síťového modulu blade šasi nebo všech uplinkových rozhraní tohoto síťového modulu

Aktivní prvky připojující šasi:

- min. 2x 10Gbps uplinková rozhraní SFP+ do LAN

- min. 4x 10Gbps uplinková rozhraní SFP+ do SAN

- min. 4x 10Gbps rozhraní pro vzájemné propojení prvků

- šasi je připojeno logickým kanálem sestaveným minimálně ze čtyř fyzických 10Gbps spojů

- možnost rozšíření systému na min. 32 obsazených 10Gbps/FC/FCoE portů, možnost připojení až 6 blade šasi

- vyhrazený 10/100/1000 management slot

- redundantní napájecí zdroj

Ostatní:

- příslušenství umožňující montáž všech zařízení do 19“ racku

- napájecí kabely

- 14 ks 3m SFP+ kabelů

Další podmínky:

- veškerý dodávaný HW i SW musí být nový, nepoužitý a určený výrobcem pro český trh, u SW musí uchazeč prohlásit, že nemá právní vady

- součástí dodávky musí být standardní balíček dokumentace

- uchazeč je povinen řádným způsobem uzavřít dohodu o podpoře s výrobcem zařízení tak, aby v případě závady na dodaných zařízeních, kterou není uchazeč schopen sám odstranit, bylo možné tuto závadu eskalovat přímo k výrobci zařízeni.  Zároveň je uchazeč povinen zajistit zadavateli přístup k dokumentaci výrobce zařízení a znalostní bázi, kterou výrobce v rámci své podpory poskytuje

- uchazeč zajistí seznámení zástupců objednatele a jejich proškolení pro práci s nástroji pro centrální správu, s funkcemi administrátorského přístupu k nástrojům jednotlivých funkcí, se zabezpečeným přístupem pro vzdálenou správu jednotlivých komponent (https, ssh), s grafickým rozhraním pro správu jednotlivých komponent řešení, s nástroji pro hromadné a dávkové konfigurace a s nástroji pro monitorování technických parametrů systému v celkovém rozsahu min. 16 hod.

uchazeč je povinen s dodávkou doložit oficiální potvrzení zastoupení výrobce o určení dodávaného HW (seznamu sériových čísel dodávaných zařízení) pro český trh a koncového zákazníka Technická univerzita v Liberci, pokud o to zadavatel požádá. Zadavatel požaduje originální a nové zařízení, licencované ve jménu zákazníka tak, aby bylo možné eskalovat případné závady na technickou podporu výrobce