Příloha č. 4 - Specifikace předmětu plnění

Předmětem dodávky jsou aktivní síťové prvky dle níže specifikovaných technických podmínek:

- 2 ks přepínače typ 1a se 2 SFP+ porty a stohovacím modulem včetně propojovacích kabelů

(1 m)

- 7 ks přepínače  typ 1b se 4 SFP porty a stohovacím modulem včetně propojovacích kabelů

- 25 ks Přístupový bod

- 4 ks napájecí injektor pro přístupový bod

- 4 ks SFP 1000BASE-LX/LH

- 4 ks SFP 1000BASE-T

- 2 ks SFP+ 10GBASE-LR

Všechny poptávané síťové prvky musí být z důvodů ochrany stávajících investic a minimalizace celkových nákladů na vlastnictví a provoz počítačové sítě TUL kompatibilní se všemi již používanými komunikačními protokoly a systémy správy sítě TUL (viz. Popis prostředí počítačové sítě LIANE na TUL)

Tabulky mandatorních požadavků přepínače a přístupové body:

| Přepínač typ 1a |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadavek na funkcionalitu | Min. požadavky | Splňuje ANO/NE |
| Základní vlastnosti: |  |  |
| L2 přepínač | Podporuje |  |
| Fixní konfigurace, rozšiřitelný pomocí stohování, 1RU | Podporuje |  |
| Stohovatelný bez snížení počtu ethernet portů volitelným modulem | Podporuje |  |
| Stohování je požadováno | Podporuje |  |
| Portů 10/100/1000 | 48 |  |
| Portů 10 Gbit/s SFP+ | 2 |  |
| Možnost připojit externí redundantní zdroj | Podporuje |  |
| Výkonnostní parametry: |  |  |
| Minimální propustnost přepínacího subsystému | 200 Gbit/s |  |
| Minimální paketový výkon přepínače | 100 mil. pkt/s |  |
| Minimální rychlost stohovacího propojení | 80 Gbit/s |  |
| Vlastnosti stohování: |  |  |
| Vzájemné stohování všech modelů 10/100/1000 s 1Gbit/s uplinky s 10Gbit/s uplinky | Podporuje |  |
| Vzájemné stohování s již používanými přepínači | Podporuje |  |
| Minimální počet přepínačů ve stohu | 8 |  |
| Automatická kontrola a sjednocení verze software přepínačů ve stohu | Podporuje |  |
| Možnost předkonfigurace neexistujícího přepínače ve stohu před jeho připojením | Podporuje |  |
| Seskupení portů (IEEE 802.3ad) mezi různými prvky stohu | Podporuje |  |
| Kterýkoli prvek ve stohu může být řídícím prvkem stohu (redundance 1:N) | Podporuje |  |
| Protokoly fyzické vrstvy: |  |  |
| IEEE 802.3-2005 | Podporuje |  |
| IEEE 802.3ad | Podporuje |  |
| Podpora jumbo rámců | Podporuje |  |
| Protokoly 2. vrstvy: |  |  |
| IEEE 802.1d | Podporuje |  |
| IEEE 802.1q | Podporuje |  |
| Minimální počet aktivních VLAN | 1000 |  |
| IEEE 802.1x - Port Based Network Access Control | Podporuje |  |
| IEEE 802.1s - Multiple Spanning Trees | Podporuje |  |
| IEEE 802.1w - Rapid Tree Spanning Protocol | Podporuje |  |
| IEEE 802.1p - Minimální počet vnitřních front | 4 |  |
| Per VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+) nebo ekvivalentní | Podporuje |  |
| Detekce protilehlého zařízení (např. CDP, LLDP) | Podporuje |  |
| Detekce parametrů protilehlého zařízení (např. LLDP-MED) | Podporuje |  |
| Protokol pro definici šířených VLAN (např. VTP) | Podporuje |  |
| Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD) | Podporuje |  |
| STP root guard | Podporuje |  |
| STP loop guard | Podporuje |  |
| Možnost autorecovery po chybovém stavu (UDLD, root guard, loop guard) | Podporuje |  |
| Multicast/broadcast storm control - hardwarové omezení poměru unicast/multicast rámců na portu v procentech | Podporuje |  |
| Protokol IP: |  |  |
| IP alias (více IP sítí na jednom rozhraní) | Podporuje |  |
| QoS | Podporuje |  |
| QoS i na stohovacím propoji | Podporuje |  |
| DHCP relay | Podporuje |  |
| Protokol IPv6: |  |  |
| Certifikace IPv6 ready logo – min Phase II | Podporuje |  |
| Podpora IPv6 ACL | Podporuje |  |
| Podpora IPv6 QoS |  |  |
| Podpora IPv6 services (DNS, Telnet, SSH, Syslog, ICMP, SNMP) | Podporuje |  |
| Podpora IPv6 Port ACL | Podporuje |  |
| Podpora IPv6 First Hop Security RA guard | Podporuje |  |
| Podpora IPv6 First Hop Security DHCPv6 guard | Podporuje |  |
| Podpora IPv6 First Hop Security IPv6 Binding Integrity Guard | Podporuje |  |
| Směrovací protokoly: |  |  |
| statické směrování | Podporuje |  |
| Směrování multicastu: |  |  |
| IGMPv2 snooping | Podporuje |  |
| IGMPv3 snooping | Podporuje |  |
| IPv6 MLDv1 a MLDv2 snooping | Podporuje |  |
| Bezpečnost: |  |  |
| ACL na rozhraní na vstupním i výstupním rozhraní | Podporuje |  |
| ACL pro IP | Podporuje |  |
| ACL pro ethernetové rámce | Podporuje |  |
| IPv6 ACL | Podporuje |  |
| Možnost definovat povolené MAC adresy na portu | Podporuje |  |
| Možnost definovat maximální počet MAC adres na portu | Podporuje |  |
| Možnost definovat různé chování při překročení počtu MAC adres na portu (zablokování portu, blokování nové MAC adresy) | Podporuje |  |
| DHCP snooping | Podporuje |  |
| Dynamic ARP inspection (DAI) | Podporuje |  |
| Verifikace mapování IP-MAC (např. IP Source Guard) | Podporuje |  |
| IEEE 802.1x autentizace i autorizace více koncových zařízení na jednom portu | Podporuje |  |
| IEEE 802.1x autentizace přepínače vůči nadřazenému přepínači, sdílení ověření koncových stanic | Podporuje |  |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) | Podporuje |  |
| Ověřování dle IEEE 802.1x volitelně bez omezování přístupu (pro monitoring a snadné nasazení 802.1x) | Podporuje |  |
| Klasifikace bezpečnostní role přistupujícího uživatele nebo koncového zařízení a její propagace sítí (např. Security Group Exchange Protocol nebo funkčně ekvivalentní). | Podporuje |  |
| Podpora koncových zařízení: |  |  |
| Podpora určování polohy klienta, rozšíření WiFi systému pro určování polohy klienta i v pevné LAN síti (například Network Mobility Service Protocol - NMSP) | Podporuje |  |
| Podpora EEE (IEEE 802.3az) | Podporuje |  |
| Management: |  |  |
| CLI rozhraní | Podporuje |  |
| SSHv2 | Podporuje |  |
| SSHv2 přes IPv6 | Podporuje |  |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | Podporuje |  |
| SNMPv2 | Podporuje |  |
| SNMPv3 | Podporuje |  |
| USB konzolová linka | Podporuje |  |
| Sériová konzolová linka | Podporuje |  |
| 10/100 management out-of-band port | Podporuje |  |
| DNS klient | Podporuje |  |
| NTP klient s MD5 autentizací | Podporuje |  |
| NetFlow v9 (nebo IPFIX RFC 3917, RFC 3955) | Podporuje |  |
| Sběr dat pro NetFlow nebo IPFIX export z každého portu přepínače | Podporuje |  |
| Detailní flexibilní definice "flow" dle L2, L3 i L4 parametrů | Podporuje |  |
| Sběr a export TCP příznaků pro monitoring bezpečnostních hrozeb | Podporuje |  |
| RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | Podporuje |  |
| TACACS+ klient | Podporuje |  |
| Port mirroring (SPAN) | Podporuje |  |
| Port mirroring 1 -> 1 | Podporuje |  |
| Port mirroring N -> 1 | Podporuje |  |
| Port mirroring ACL (zrcadlí pouze definované toky) | Podporuje |  |
| Vzdálený port mirroring (RSPAN) | Podporuje |  |
| Syslog | Podporuje |  |
| Měření zakončení a délky metalického kabelu (TDR) | Podporuje |  |
| Přepínač obsahuje traceroute utilitu operující na linkové vrstvě (Layer 2 traceroute) | Podporuje |  |
| Integrovaný nástroj na odchyt paketů (např. WireShark nebo ekvivalentní) | Podporuje |  |
| Přepínač si může automaticky zazálohovat a obnovit firmware včetně konfigurace z nadřazeného směrovače | Podporuje |  |
| Automatická aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu | Podporuje |  |
| Plná kompatibilita s nástroji používanými pro správu sítě TUL | Podporuje |  |
| Služby: |  |  |
| DHCP server | Podporuje |  |

| Přepínač typ 1b |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadavek na funkcionalitu | Min. požadavky | Splňuje ANO/NE |
| Základní vlastnosti: |  |  |
| L2 přepínač | Podporuje |  |
| Fixní konfigurace, rozšiřitelný pomocí stohování, 1RU | Podporuje |  |
| Stohovatelný bez snížení počtu ethernet portů volitelným modulem | Podporuje |  |
| Stohování je požadováno | Podporuje |  |
| Portů 10/100/1000 | 48 |  |
| Portů 10 Gbit/s SFP+ | 2 |  |
| Možnost připojit externí redundantní zdroj | Podporuje |  |
| Výkonnostní parametry: |  |  |
| Minimální propustnost přepínacího subsystému | 200 Gbit/s |  |
| Minimální paketový výkon přepínače | 100 mil. pkt/s |  |
| Minimální rychlost stohovacího propojení | 80 Gbit/s |  |
| Vlastnosti stohování: |  |  |
| Vzájemné stohování všech modelů 10/100/1000 s 1Gbit/s uplinky s 10Gbit/s uplinky | Podporuje |  |
| Vzájemné stohování s již používanými přepínači | Podporuje |  |
| Minimální počet přepínačů ve stohu | 8 |  |
| Automatická kontrola a sjednocení verze software přepínačů ve stohu | Podporuje |  |
| Možnost předkonfigurace neexistujícího přepínače ve stohu před jeho připojením | Podporuje |  |
| Seskupení portů (IEEE 802.3ad) mezi různými prvky stohu | Podporuje |  |
| Kterýkoli prvek ve stohu může být řídícím prvkem stohu (redundance 1:N) | Podporuje |  |
| Protokoly fyzické vrstvy: |  |  |
| IEEE 802.3-2005 | Podporuje |  |
| IEEE 802.3ad | Podporuje |  |
| Podpora jumbo rámců | Podporuje |  |
| Protokoly 2. vrstvy: |  |  |
| IEEE 802.1d | Podporuje |  |
| IEEE 802.1q | Podporuje |  |
| Minimální počet aktivních VLAN | 1000 |  |
| IEEE 802.1x - Port Based Network Access Control | Podporuje |  |
| IEEE 802.1s - Multiple Spanning Trees | Podporuje |  |
| IEEE 802.1w - Rapid Tree Spanning Protocol | Podporuje |  |
| IEEE 802.1p - Minimální počet vnitřních front | 4 |  |
| Per VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+) nebo ekvivalentní | Podporuje |  |
| Detekce protilehlého zařízení (např. CDP, LLDP) | Podporuje |  |
| Detekce parametrů protilehlého zařízení (např. LLDP-MED) | Podporuje |  |
| Protokol pro definici šířených VLAN (např. VTP) | Podporuje |  |
| Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD) | Podporuje |  |
| STP root guard | Podporuje |  |
| STP loop guard | Podporuje |  |
| Možnost autorecovery po chybovém stavu (UDLD, root guard, loop guard) | Podporuje |  |
| Multicast/broadcast storm control - hardwarové omezení poměru unicast/multicast rámců na portu v procentech | Podporuje |  |
| Protokol IP: |  |  |
| IP alias (více IP sítí na jednom rozhraní) | Podporuje |  |
| QoS | Podporuje |  |
| QoS i na stohovacím propoji | Podporuje |  |
| DHCP relay | Podporuje |  |
| Protokol IPv6: |  |  |
| Certifikace IPv6 ready logo – min Phase II | Podporuje |  |
| Podpora IPv6 ACL | Podporuje |  |
| Podpora IPv6 QoS |  |  |
| Podpora IPv6 services (DNS, Telnet, SSH, Syslog, ICMP, SNMP) | Podporuje |  |
| Podpora IPv6 Port ACL | Podporuje |  |
| Podpora IPv6 First Hop Security RA guard | Podporuje |  |
| Podpora IPv6 First Hop Security DHCPv6 guard | Podporuje |  |
| Podpora IPv6 First Hop Security IPv6 Binding Integrity Guard | Podporuje |  |
| Směrovací protokoly: |  |  |
| statické směrování | Podporuje |  |
| Směrování multicastu: |  |  |
| IGMPv2 snooping | Podporuje |  |
| IGMPv3 snooping | Podporuje |  |
| IPv6 MLDv1 a MLDv2 snooping | Podporuje |  |
| Bezpečnost: |  |  |
| ACL na rozhraní na vstupním i výstupním rozhraní | Podporuje |  |
| ACL pro IP | Podporuje |  |
| ACL pro ethernetové rámce | Podporuje |  |
| IPv6 ACL | Podporuje |  |
| Možnost definovat povolené MAC adresy na portu | Podporuje |  |
| Možnost definovat maximální počet MAC adres na portu | Podporuje |  |
| Možnost definovat různé chování při překročení počtu MAC adres na portu (zablokování portu, blokování nové MAC adresy) | Podporuje |  |
| DHCP snooping | Podporuje |  |
| Dynamic ARP inspection (DAI) | Podporuje |  |
| Verifikace mapování IP-MAC (např. IP Source Guard) | Podporuje |  |
| IEEE 802.1x autentizace i autorizace více koncových zařízení na jednom portu | Podporuje |  |
| IEEE 802.1x autentizace přepínače vůči nadřazenému přepínači, sdílení ověření koncových stanic | Podporuje |  |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) | Podporuje |  |
| Ověřování dle IEEE 802.1x volitelně bez omezování přístupu (pro monitoring a snadné nasazení 802.1x) | Podporuje |  |
| Klasifikace bezpečnostní role přistupujícího uživatele nebo koncového zařízení a její propagace sítí (např. Security Group Exchange Protocol nebo funkčně ekvivalentní). | Podporuje |  |
| Podpora koncových zařízení: |  |  |
| Podpora určování polohy klienta, rozšíření WiFi systému pro určování polohy klienta i v pevné LAN síti (například Network Mobility Service Protocol - NMSP) | Podporuje |  |
| Podpora EEE (IEEE 802.3az) | Podporuje |  |
| Management: |  |  |
| CLI rozhraní | Podporuje |  |
| SSHv2 | Podporuje |  |
| SSHv2 přes IPv6 | Podporuje |  |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | Podporuje |  |
| SNMPv2 | Podporuje |  |
| SNMPv3 | Podporuje |  |
| USB konzolová linka | Podporuje |  |
| Sériová konzolová linka | Podporuje |  |
| 10/100 management out-of-band port | Podporuje |  |
| DNS klient | Podporuje |  |
| NTP klient s MD5 autentizací | Podporuje |  |
| NetFlow v9 (nebo IPFIX RFC 3917, RFC 3955) | Podporuje |  |
| Sběr dat pro NetFlow nebo IPFIX export z každého portu přepínače | Podporuje |  |
| Detailní flexibilní definice "flow" dle L2, L3 i L4 parametrů | Podporuje |  |
| Sběr a export TCP příznaků pro monitoring bezpečnostních hrozeb | Podporuje |  |
| RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | Podporuje |  |
| TACACS+ klient | Podporuje |  |
| Port mirroring (SPAN) | Podporuje |  |
| Port mirroring 1 -> 1 | Podporuje |  |
| Port mirroring N -> 1 | Podporuje |  |
| Port mirroring ACL (zrcadlí pouze definované toky) | Podporuje |  |
| Vzdálený port mirroring (RSPAN) | Podporuje |  |
| Syslog | Podporuje |  |
| Měření zakončení a délky metalického kabelu (TDR) | Podporuje |  |
| Přepínač obsahuje traceroute utilitu operující na linkové vrstvě (Layer 2 traceroute) | Podporuje |  |
| Integrovaný nástroj na odchyt paketů (např. WireShark nebo ekvivalentní) | Podporuje |  |
| Přepínač si může automaticky zazálohovat a obnovit firmware včetně konfigurace z nadřazeného směrovače | Podporuje |  |
| Automatická aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu | Podporuje |  |
| Plná kompatibilita s nástroji používanými pro správu sítě TUL | Podporuje |  |
| Služby: |  |  |
| DHCP server | Podporuje |  |

| Přístupový bod |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadavek na funkcionalitu | Min. požadavky | Splňuje ANO/NE |
| Obecné vlastnosti: |  |  |
| Plná kompatibilita s používaným bezdrátovým kontrolérem Cisco WLC 5508 | Podporuje |  |
| Access Pointy vybavené rádiem pro 2,4 a 5 GHz pásmo, podpora standardu 802.11a/b/g/n/ac | Podporuje |  |
| Minimální počet inzerovaných SSID (BSSID) na jednom rádiu | 8 |  |
| Nastavitelný DTIM interval (Delivery Traffic Indication Message) pro jednotlivé WLAN | Podporuje |  |
| Požadované parametry: |  |  |
| Access Pointy obsahují X. 509 certifikát s lokální platností pro nasazení PKI | Podporuje |  |
| Fyzicky zabezpečitelný/zamknutelný k okolním pevným částem. | Podporuje |  |
| Podpora přímého přístupu protokoly IPv4 a IPv6 na příkazovou řádku přístupového bodu přes sériovou konzoli, Telnet a SSH | Podporuje |  |
| Vlastnosti přístupového bodu: |  |  |
| AP s detekcí rušení s interními anténami | Podporuje |  |
| Podpora standardu 802.11a/b/g/n/ac | Podporuje |  |
| Podpora 3x3 MIMO až 80 MHz kanál pro 802.11ac | Podporuje |  |
| Integrované antény pro obě pásma | Podporuje |  |
| Podpora mechanismu pro optimalizaci fáze vysílaného bezdrátového signálu směrem k 802.11 n/ac klientům (Beam Forming) | Podporuje |  |
| Podpora mechanismu pro přepojení klientů z 2,4GHz do 5GHz pásma | Podporuje |  |
| Hardwarová podpora spektrální analýzy s podporou 80 MHz kanálů (detekce zdroje rušivého signálu – interference) | Podporuje |  |
| Hardwarová podpora rozpoznání zdroje rušivého signálu podle signatur | Podporuje |  |
| Podpora výpočtu závažnosti dopadu interference na kvalitu rádiového signálu bezdrátové sítě | Podporuje |  |
| 2x 10/100/1000 Ethernet rozhraní | Podporuje |  |
| Možnost 802.3af PoE napájení AP z přepínače nebo injektoru | Podporuje |  |
| AP uzavřené konstrukce bez větracích otvorů a ventilátoru | Podporuje |  |

| Napájecí injektor pro přístupový bod |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadavek na funkcionalitu | Min. požadavky | Splňuje ANO/NE |
| Obecné vlastnosti: |  |  |
| 802.3af PoE napájení 15.4 W | Podporuje |  |
| 2x RJ-45 10/100/1000 Ethernet rozhraní | Podporuje |  |