VESTAVBA ZDVIHACÍ PLOŠINY PRO OSOBY 
SE SNÍŽENOU POHYBLIVOSTÍ K BUDOVĚ A

k. ú. LIBEREC, LIBEREC

-----------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC

- PRŮVODNÍ

- SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

- ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Akce:	VESTAVBA ZDIVHACÍ PLOŠINY PRO OSOBY 
SE SNÍŽENOU POHYBLIVOSTÍ K BUDOVĚ A

Místo:			TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC

p.č. 2768, k. ú. LIBEREC, LIBEREC

Investor:		TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC

Projektant:		ANTA.CT s.r.o.

Stupeň:		DSP - dokumentace stavebního povolení

Datum:		04.07. 2012

ANTA.CT s.r.o., Štefánkovo nám. 779/6, 460 01 Liberec 1, tel. 485 103 860

OBSAH:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA	4

a) Identifikační údaje stavby	4

b)  Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti  území, o stavebním pozemku  a  o majetkoprávních vztazích	5

c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a  technickou  infrastrukturu.	6

d)  Informace o splnění požadavků dotčených orgánů	6

e)  Informace  o dodržení obecných  požadavků na výstavbu	6

f)   Informace  o splnění podmínek regulačního plánu	6

g)  Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby	6

h)  Předpokládaná lhůta výstavby včetně postupu výstavby	7

i)  statistické údaje o orientační hodnotě stavby, na ochranu životního prostředí  a ostatní v tis.Kč, údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové  a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových.	7

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	8

1.  Urbanistické a architektonické a stavebně technické řešení	8

a)  Zhodnocení staveniště	8

b)  Urbanistické a architektonické řešení stavby	8

c)  Technické řešení a řešení vnějších ploch	8

DEMOLICE	10

d)  Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu	10

e)  Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném  a svážném území	10

f)  Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany	10

g)  Řešení bezbarierového  užívání navazujících veřejně přístupných ploch       a komunikací	10

h)  Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace	10

i)  Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční  polohový  a  výškový systém	11

j)   Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a  technologické provozní soubory	11

k)  Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před   negativními účinky provádění stavby  a po jejím dokončení	11

2.  Mechanická odolnost a stabilita	11

3.  Požární bezpečnost	11

4.  Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí	11

5.  Bezpečnost při užívání	12

6.  Ochrana proti hluku	12

7.  Úspora energie a ochrana tepla	12

8.  Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností  pohybu a  orientace	12

9.  Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí	12

10. Ochrana obyvatelstva	13

11.  Inženýrské stavby	13

a)   odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod	13

b)   zásobování vodou	13

c)   zásobování energiemi	13

Elektro přípojka (stávající)	13

Provedení elektroinstalace (stávající)	13

Hromosvod (stávající)	13

Vytápění (stávající)	13

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY	14

1.  Technická zpráva	14

a)  Charakteristika staveniště	14

b)  Významné sítě technické infrastruktury	14

c)  Způsob zabezpečení přívodu vody a el. energie na stavbu, odvodnění	14

d) Úpravy z hlediska bezpečnosti	14

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště	14

f) Zařízení staveniště	15

g) Stavby zařízení vyžadující ohlášení	15

h) Ochranna zdraví při provádění stavby	15

i) Ochranna životního prostředí při provádění stavby	15

# A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

## a) Identifikační údaje stavby

Název                    VESTAVBA ZDIVHACÍ PLOŠINY PRO OSOBY 
SE SNÍŽENOU POHYBLIVOSTÍ K BUDOVĚ A

Místo stavby		TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC

St.p.č. 2768, k. ú. LIBEREC, LIBEREC

Kraj				: Liberecký

Charakter			: Novostavba

Pozemek 			: st.p.č. 2768, k. ú. LIBEREC, LIBEREC

Stupeň:			DSP-dokumentace ke stavebnímu povolení

Vedoucí projektant: 	Stavební část:		ANTA.CT s.r.o.

Zodpovědný projektant: 	Ing. Jiří Khol

č.autorizace 0500049

autorizovaný inženýr pro pozemní  stavby

autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb

Základní charakteristika stavby a její účel:

V současné době budova A slouží jako výuková budova technické univerzity se zázemím kanceláří profesorů a personálu.

Úlohou je vestavba zdvihací plošiny pro osoby se sníženou pohyblivostí na místě z jednoho současných vstupu.

Konstrukce plošiny bude vestavěna do vstupního zádveří současného vstupu. Bude se využívat 50% tohoto prostoru. Technologicky bude plošina napojena na elektrickou energii – pohon, osvětlení. Současně s vestavbou dojde k demontáži schodiště a úpravou příchozí cesty pod demontovaným schodištěm.

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební úpravy současného objektu– je tato vestavba napojena na dopravní a technickou infrastrukturu – za stejných podmínek.

FOTO SOUČASNÉHO STAVU OBJEKTU

## b)  Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti  území, o stavebním pozemku 
a  o majetkoprávních vztazích

Navrhovaná stavba výtahu se nachází v areálu technické univerzity 
-  k.ú. LIBEREC připojuje se na budovu C p.č.2793. Samotná stavba je ve dvoře budovy – příchod a příjezd z ulice Hejdukova, Čížkova.

## c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a  technickou  infrastrukturu.

Jedná se o vestavbu stávající budovy o zdvihací plošinu pro osoby se sníženou pohyblivostí.

Konstrukce plošiny bude připevněna k podélné straně zádveří ve dvoře, 
kde jsou zpevněné komunikace - asfalt. Technologicky bude výtah napojen na elektřinu – pro pohon a osvětlení.

## d)  Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Při zpracování PD nebyly známy žádné zvláštní požadavky. Stavba odpovídá okolní zástavbě a regulačním požadavkům.

## e)  Informace  o dodržení obecných  požadavků na výstavbu

V projektové dokumentaci byly dodrženy obecné  požadavky na výstavbu.

## f)   Informace  o splnění podmínek regulačního plánu

Stavba odpovídá okolní zástavbě a regulačním požadavkům. Výška stavby 
a charakter stavby se nemění.

## g)  Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby

Nejsou.

## h)  Předpokládaná lhůta výstavby včetně postupu výstavby

Stavba bude provedena v jedné etapě. Jednotlivé části budou provedeny takto:

- 09 / 2012		– příprava staveniště

- 10-11 / 2012 	– stavba výtahové šachty a stavebních úprav

- 12 / 2012		– ukončení stavby

## i)  statistické údaje o orientační hodnotě stavby, na ochranu životního prostředí  a ostatní v tis.Kč, údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové 
a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových.

- Půdorysné rozměry: - demolice schodiště			m	6x2,2

- Půdorysné rozměry – stavební úpravy			m	4,35x2,9

- Počet podlaží:							2

Orientační náklady stavby:

(předpokládaný odhad)..................- Kč

# B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

## 1.  Urbanistické a architektonické a stavebně technické řešení

### a)  Zhodnocení staveniště

Samotná stavba je ve dvoře budovy – příchod a příjezd z ulice Hejdukova, Čížkova. Jedná se o uzavřený areál technické univerzity.

Pozemek je v místě stavby rovinatý.

Pozemek ve vlastnictví investora.

### b)  Urbanistické a architektonické řešení stavby

Řešení exteriéru

Současné zádveří je řešeno zalomeným mnohoúhelníkem, který bude z části dodržen v úrovni atiky. Pro vestavbu plošiny je potřeba pravých úhlů a tato narovnání bude do úrovně výtahové šachty narovnáno. V místě současného vstupu bude vestavěna z části zeď a z části prosklení se stříškou. Po ubouraném schodišti bude na stejném půdorysu vybudována komunikace pro pěší šíře 2,2m v maximálním sklonu 6,25%.  Plocha před vstupem je v maximálním sklonu od 2% na ploše min. délky 1,5m od objektu.

Řešení interiéru

Výstupy z plošiny do interiéru bude do stávajícího zádveří a vstupní haly.

c)  Technické řešení a řešení vnějších ploch

Vestavba se provede na severní straně objektu – ve dvoře budovy technické univerzity - A. Předpokladem je – pod zádveřím je vybetonovaná mazanina na štěrkopískovém podsypu, který je zhutněn mezi pasy zádveří.

Stavební postup:

- demontáž zábradlí na části odbourávaného schodiště

- odbourání betonové části schodiště s kamenným obkladem

- demontáž vnějšího vstupního křídla - dveří

- demontáž vnitřního vstupního křídla - dveří zádveří / hala

- vyrobení předstěny pro rozlišení stavby a možného průchodu pro uživatele budovy A

- odpojení elektro

- demontáž podlahy zádveří – v celé ploše (včetně zeminy do úrovně pod hydroizolaci vodorovnou nástupní plošiny v suterénu.

- vložení překladu nad budoucí dveře

- výříznutí nového otvoru do soklového zdiva a zdiva přízemí

- vytvoření půdorysného otvoru pro zdvihací plošinu

- základový pas pod dělící zeď

- základová deska pod zdivací plošinu

- vytvoření dělící stěny - pod zádveřím až ke stropu zádveří

- podlahové vrstvy hrubé stavby – štěrky, podkladní mazaniny, vodorovné a svislé hydroizolace

- osazení a začištění vstupního prostoru pro vstup po schodišti

- dozdění rohu k osazení rohového okna

- osazení ocelového rámu pro rohové okno a dřevěná stříška pro osazení stříšky nad rohovým oknem

- osazení rohového okna

- začištění, zateplení rohového okna s stříšky

- elektro pro technologii zdvihací plošiny, osvětení

- stavební začištění otvoru osazení technologie zdvihací plošiny

- osazení zdvihací plošiny včetně vstupních a výstupních dveří

- stavební začištění výstupního zádveří - omítky, dlažby

- stavební začištění vstupního otvoru

- vybudování přístupové cesty - zámková dlažba

Technologie  výtahu

Dodávaná jako celek od dodavatele výtahu. Technologicky bude výtah napojen na elektriku na hlavní přívod a rozvaděč bude umístěn v 1.NP.

### DEMOLICE

1.PP

- vybourání otvoru současného okna až k podlaze

1.NP

- vybourání otvoru současného okna až k podlaze

### d)  Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební úpravy současného objektu – je tato nová stavba napojena na dopravní a technickou infrastrukturu – za stejných podmínek – ulice Hejdukova.

### e)  Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném 
a svážném území

Není uvažováno. Území je stabilní.

### f)  Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

- stávající podmínky

Vliv stavby na životní prostředí je dán charakterem výstavby - plošina pro imobilní občany.

### g)  Řešení bezbarierového  užívání navazujících veřejně přístupných ploch       a komunikací

Tato stavba je určena pro tento účel a přímo ho řeší.

### h)  Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace

Jedná se převážně o konstrukce, které se budou odkrývat a ve fázi stavebních úprav a oprav dojde k místnímu šetření.

### i)  Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční  polohový 
a  výškový systém

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu.

### j)   Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a  technologické provozní soubory

Stavební úpravy budou provedeny jako jeden stavební objekt. Přípojky 
a napojení objektu na inženýrské sítě jsou stávající.

### k)  Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před   negativními účinky provádění stavby  a po jejím dokončení

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby. V průběhu výstavby bude okolí oploceno a ohraničeno.

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti  pracovníků

Stavba bude prováděna způsobilou stavební firmou při respektování předpisů bezpečnosti práce. Při stavebních pracech bude v plném rozsahu respektována vyhláška č. 324/92 Sb.P o bezpečnosti práce a technických opatření při stavebních pracech.

## 2.  Mechanická odolnost a stabilita

- viz. statické posouzení

## 3.  Požární bezpečnost

- viz. požární zpráva

## 4.  Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Dokumentace je zpracována v souladu s požadavky na ochranu zdraví a         zdravých životních podmínek,  dle oddílu 2 Vyhlášky Ministerstva pro místní          rozvoj č. 268/2009 Sb.o obecně technických požadavcích na výstavbu.

Seznam dotčených hygienických předpisů a závazných norem  ČSN

- vyhláška č.298/2009 Sb. – o obecných technických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace:

ČSN 73 4301   	Obytné budovy

ČSN 73 0580   	Denní osvětlení budov

ČSN 73 0540     Tepelná ochrana budov

ČSN 73 0532     Akustika

ČSN 73 0802    	Požární bezpečnost staveb

ČSN 73 0833    	Požární bezpečnost staveb – budovy pro bydlení

Vyhl. 137/1998  	Obecně technické požadavky ve výstavbě

Souhrnné vyhodnocení prostorů

Plošné a prostorové parametry - úprava a vybavení prostorů odpovídá

ČSN 73 4301 - Obytné budovy.

Parametry oslunění a denního osvětlení splňují normové hodnoty ČSN 73 4301 stanovené vyhláškou č.268/2009.

Mikroklimatické parametry vnitřního prostředí dle ČSN 730540-2, ČSN 060210 jsou splněny bez zvláštních opatření.

Akustické parametry obvodových stěn a příček splňují ČSN 73 0532

## 5.  Bezpečnost při užívání

Technologickým opatřením dodavatele výtahu.

## 6.  Ochrana proti hluku

V objektu nebudou umístěny zdroje hluku.

## 7.  Úspora energie a ochrana tepla

Jedná se o vestavbu zdvihací plošiny pro osoby se sníženou pohyblivostí k budově technické univerzity.

## 8.  Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností  pohybu a  orientace

Toto řeší celý projekt.

## 9.  Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Nejsou.

## 10. Ochrana obyvatelstva

Není nutné řešit

## 11.  Inženýrské stavby

### a)   odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod

- stávající

### b)   zásobování vodou

- stávající

### c)   zásobování energiemi

#### Elektro přípojka (stávající)

Technologické zařízení výtahu je napájeno samostatným rozvaděčem, který bude umístěn v 1.np u výtahu. Maximální příkon se očekává 4kW. V rámci celkové elektřiny v objektu se nejedná o navýšení.

#### Provedení elektroinstalace (stávající)

#### Hromosvod (stávající)

#### Vytápění (stávající)

# E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

## 1.  Technická zpráva

### a)  Charakteristika staveniště

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební úpravy současného objektu – je tato nová stavba napojena na dopravní a technickou infrastrukturu – za stejných podmínek – ulice Hejdukova, Čížkova.

Oplocení – stávající.

### b)  Významné sítě technické infrastruktury

Na staveništi se nachází známé sítě technické infrastruktury. Před započetím prací je potřeba tyto sítě vyznačit. Přímo v místě stavby nejsou známy žádné podzemní sítě.

### c)  Způsob zabezpečení přívodu vody a el. energie na stavbu, odvodnění

Na hranici pozemku jsou napojovací body pro elektro, vodovod, plyn, kanalizace.

Odvodnění staveniště je provedeno zasakováním na terén.

### d) Úpravy z hlediska bezpečnosti

oplocení staveniště ochranným zábradlí a lešení ochrannou fólií.

### e) Uspořádání a bezpečnost staveniště

Ve dne zodpovídá za stavbu stavebník, popřípadě stavební dozor nebo stavbyvedoucí nebo jiný pověřený pracovník na stavbě. Staveniště bude řádně oploceno tak, aby na ně byl zamezen přístup neoprávněným osobám. 
	V období sucha se budou příjezdové nezpevněné komunikace kropit, 
aby se zabránilo prašnosti při příjezdu automobilů. Výjezd ze staveniště bude pravidelně čištěn.

### f) Zařízení staveniště

Na staveništi budou osazeny buňky pro vedení stavby, šatny pro pracovníky 
a soc.zařízení. Počet pracovníků bude vymezen stavební firmou.

Není potřeba zřizovat míchací centrum – směsi budou dováženy, ani budovat jeřábovou dráhu – charakter stavby dovoluje využít autojeřábů.

### g) Stavby zařízení vyžadující ohlášení

nejsou

### h) Ochranna zdraví při provádění stavby

Při provádění stavebních a montážních prací je nutno dodržovat veškerá opatření pro dodržení bezpečnosti práce a ochrany zdraví na stavbě (vyhl. ČÚBP 324/90 Sb.  o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích). Při výstavbě je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy (vyhlášky, nařízení, závazné normy apod.) v oblasti bezpečnosti práce, technických zařízení a v oblasti ochrany zdraví (zejména vyhl. č. 48/1982 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce ve znění vyhl. ČÚBP č.207/1991 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění práce a technických zařízení). Veškeré stavební a montážní práce včetně vnitřních rozvodů vody, kanalizace, elektroinstalace a ústředního topení budou provedeny oprávněnou právnickou nebo fyzickou osobou dle platných ČSN a po provedení doloženy revizní zprávou, příp. atesty výrobků na stavbě použitých.

Všichni pracovníci na staveništi budou řádně proškoleni před započetím prací.

### i) Ochranna životního prostředí při provádění stavby

- ochrana proti hluku a vibracím

zhotovitel stavebních prací je povinen použít především stroje a mechanismy v dobrém technické stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit ochranou pasivní (kryty, akustické zástěny apod.)

- ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti

vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování plocha komunikací (zemina, bet.směs). Případné znečištění komunikací musí být okamžitě odstraňováno.

- Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny

Investora bude povinen  zabezpečit provoz dopravních prostředků produkující ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídající platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru.

- ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových voda a kanalizace

po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod. Jedná se zejména o vhodný způsob odvádění dešťových vod ze stavební jámy, provozních, výrobních a skladových ploch staveniště

- ochrana stávající zeleně

stávajíc zeleň neexistuje

- odpady

odpady vzniklé v rámci výstavby budou likvidovány dle platných předpisů – buď budou odvezeny na skládku či do sběru

V Liberci dne  04.07. 2012					Ing. Jan Pavlů