REK_A1- 002 - 010  Mobilní technika pro podporu streamování jednorázových akcí

Cílem VZ je aktualizace stávajícího mobilního vybavení pro podporu streamování jednorázových akcí.

### V rámci nabídky požadujeme (viz technické specifikace):

- 1x Kamera na online přenosy

- 1x Převodník AUDIO- USB - zvuková karta

- 2x Klopový mikrofon (sada)

- 1x Zvukový mix

- 1x Video světla pro online přenosy

- 1x Mobilní kufr na audio video techniku

- 5x Stolní vizualizéry

- 5x Prezentační tablety

- 2x Video přepínač

## Technická specifikace komponentů:

#### 1 x Kamera na online přenosy

| Obrazový snímač | Formát snímače: 1/2,3 Rozlišení snímače min. 8 Mpx Rozlišení fotografií min. 3840*2160 Typ snímače CMOS Poměr stran snímače 4:3 |
| --- | --- |
| Objektiv | Světelnost objektivu pro nejkratší ohnisko: 1,8 a lepší Světelnost objektivu pro nejdelší ohnisko: 2,8 a lepší Typ stabilizátoru optický, elektrický |
| Možnosti zoomu | Zoom: min. 20x optický zoom, min. 40x digitální zoom(800x s optickým zoomem) Podpora ovládání zoomu pomocí kolébkových ovladačů na těle i rukojeti, podpora rychlého a jemného zoomu Rychlost zoomu: proměnlivá i konstantní, možnost volby rychlostí zoomu v min 10 úrovních |
| Zaostřování | Možnost manuálního i automatického ostření Minimální zaostřovací vzdálenost 1 cm Ovládání zaostřování: ruční kroužkem na objektivu a volba zaostřovacího bodu na displeji, u automatického zaostřování možnost volby AF bodu na dotykovém displeji, detekce obličeje se sledováním, možnost AF pouze pro obličej Možnost filtrů přímo na objektiv |
| Nastavení expozice | Způsob měření expozice: zónové, středové možnost blokování AE |
| Vyvážení bílé | Automatické / přednastavené hodnoty / ruční kalibrace |
| Vlastnosti displeje kamery | Velikost alespoň 3,5 “, dotykový, výklopný |
| Parametry záznamu | Podporovaná paměťová média: minimálně SD /SDHC/ SDXC, min. 2x slot na paměťovou kartu, Formáty souborů alespoň: MP4, JPEG, H.264, XF-AVC Podpora rozlišení videa ve 4K Podpora stereo zvuku Počet audio kanálů min. 4 |
| Rozhraní a napájení | Rozhraní: USB-C, mini HDMI, výstup na sluchátka 3,5 mm, vstup na mikrofon, XLR, 3G-SDI, dálková spoušť: minimálně pomocí kabelu |
| Audiovstupy | Minimálně 2x 3kolíkový konektor XLR s Phantom napájením 48 V, přípojkami Line a Mic na odnímatelné rukojeti Vstupní konektor 3,5 mm pro mikrofon (napájecí napětí 2,4 V DC) Interní mikrofon |
| Ovládání zvuku | Ruční i automatické Možnost ovládání úrovně každého kanálu |
| Podpora živého přenosu do PC nebo Mac | Minimálně pomocí USB-C bez audio výstupu |
| jazykové nastavení | Menu kamery musí být možné nastavit na český jazyk |
| Hmotnost bez příslušenství | Hmotnost bez příslušenství max. 800g |
| Příslušenství součástí balení | Sluneční clona se zábranou, jednotka držáku mikrofonu, jednotka rukojeti, bateriový zdroj, napájecí adaptér a napájecí kabel |

#### 1 x Převodník AUDIO – USB - zvuková karta (digitální mixážní pult)

| Funkce zvukové karty | Podporuje minimálně 10 kanálů na vstupu i výstupu Podpora minimálně USB 2.0 Podpora záznamu do DAW v PC |
| --- | --- |
| Vstupy | Minimálně 2x symetrické XLR konektory, Minimálně 2x kombinované symetrické XLR/TRS 6,3 mm konektory Minimálně 2 symetrické linkové vstupy TRS 6,3 mm Minimálně 2 symetrické linkové nástrojové vstupy TRS 6,3 mm Tyto linkové vstupy musí jít použít jako stereo páry. |
| Výstupy | Minimálně 1x konektor stereo TRS 6,3mm pro připojení sluchátek pro monitoring během živé produkce Minimálně 2x symetrický TRS 6,3mm konektor výstup pro monitory Minimálně 2x symetrický XLR konektor pro hlavní výstup zvuku |
| Mikrofonní předzesilovače | Minimálně 2x s fantomovým napájením |
| Možnosti doladění zvuku | Podpora minimálně čtyřpásmový ekvalizér, devíti pásmový parametrický ekvalizér, kompresor, šestnáct presetů Reverb a minimálně dvě efektové jednotky s Delay a modulačními efekty |
| Další funkce | Podpora Bluetooth technologie, možnost dálkového ovládání pomocí zařízení s Andorid či IOS |

2 x Klopový mikrofon(sada)

| Sada musí obsahovat | Vysílač mikrofonu, přijímač mikrofonu, antény, napájecí adaptér, klopový mikrofon, náhlavní mikrofon |
| --- | --- |
| Vysílač mikrofonu |  |
| Pracovní frekvence (radio) | Od 600 MHz a výše |
| Frekvenční rozsah (zvuk, který mikrofon dokáže vyslat do přijímače) | Spodní hranice minimálně 40 Hz (méně je lépe) Horní hranice: 19 000 Hz (více je lépe) |
| Provedení | Body-pack |
| Napájení | Maximálně 1x vyměnitelná AA baterie |
| Životnost baterie | Minimálně 6 hodin |
| Display | Ano, pro indikaci nastavené frekvence a stavu baterie |
| RF výkon | Minimálně 40 mW |
| Klopový mikrofon |  |
| Délka kabelu k body packu | Alespoň 1,5 m |
| Typ konektoru | 3- pin Mini XLR |
| Směrová charakteristika | kardioida |
| Frekvenční rozsah (zvuk, který dokáže kapsle mikrofonu zachytit): | Spodní hranice minimálně 150 Hz (méně je lépe) Horní hranice: 18 000 Hz (více je lépe) |
| Přijímač |  |
| Pracovní frekvence (radio) | Mezi 600 až 700 MHz |
| Frekvenční rozsah (zvuk, který přijímač dokáže zachytit) | Spodní hranice: minimálně 40 Hz (méně je lépe) Horní hranice: 19 000 Hz (více je lépe) |
| Konektory | Minimálně 1x XLR konektor (symetrický), minimálně 1x TS 6.3 mm jack (nesymetrický), minimálně 1x BNC konektory na antény |
| Napájení | Adaptér v balení |
| Displej | Ano, podsvícený |
| Další požadované vlastnosti: | Párování mikrofonů přes infračervený paprsek, manuální nastavení frekvencí, předprogramované frekvence, indikace clippingu, indikace audio signálu, indikace RF signálu |

1x Zvukový mix

| Mikrofonních vstupy | Minimálně 10 mikrofonních XLR vstupů |
| --- | --- |
| Počet stereo kanálů | Minimálně 4 stereo kanály |
| Kompresory | Minimálně 10 kompresorů |
| Aux sends | Minimálně 4 Aux Sends |
| Stereo Aux Returns | Minimálně 4 Stereo Aux Returns |
| Vstupy na efekty | Minimálně 8 vstupů na efekty |
| Váha | Maximální váha 6 Kg |
| Další vlastnosti | Podpora fantomového napájení, podpora obousměrného USB audio interface, podpora nativních FX zásuvných modulů (pluginů) pro dynamiku, modulaci, reverb |

1x Video světla pro online přenosy

| Sada musí obsahovat | 2x video světlo, 2 x Adaptér do sítě, 2 x Stativ 2,5 m, 2 x difuzní bílý filtr na měkčí světlo, 2 x dálkový ovladač, 2 x Brašna pro světla, 4 x baterie, 2 x nabíječka |
| --- | --- |
| Vyzařovací úhel | Minimálně 45° |
| Maximální svítivost | Alespoň 6000 Lum |
| Teplota barev | Plynulé nastavení mezi 3200K až 5600K |
| Ovládání jasu | Plynulé ovládání jasu |
| Dálkové ovládání | Minimálně ovládání intenzity a teploty světla |
| Kapacita baterie | Minimálně 7000 mAh |
| Další vlastnosti: | Podpora nasazovacích dvířek pro směrování světla, podpora bateriového napájení |

1x Mobilní kufr na audio video techniku

Rozměry:

- Celková délka: minimálně 50 cm maximálně 60 cm

- Celková šířka: minimálně 35 cm maximálně 50 cm

- Celková výška: nastavitelná (dle počtu použitých boxů), minimální velikost výšky je 75 cm, maximální velikost výšky v rozmezí 90 cm – 110 cm

Kufr musí mít možnost rozdělení na 3 oddělitelné části

- Výška spodní části kufru: minimálně 35 cm, maximálně 40 cm

- Výška prostřední části kufru: minimálně 25 cm, maximálně 40 cm

- Výška horní části kufru: minimálně 15 cm

Další vlastnosti: Kufr musí disponovat koly, průměr kola v rozmezí 10-20 cm

5x Stolní vizualizéry

| Výstupní rozlišení | Minimálně Full HD 1080p (1920 x 1080) |
| --- | --- |
| Senzor | 1/3.2" CMOS a lepší, pixely: 13M |
| Zoom | Min. 17 x optický zoom, min. 8 x digitální zoom |
| Frekvence snímků | Minimálně 30 fps |
| Provedení | Stolní |
| Ostření | Automatické i manuální |
| Možnost přísvitu: | Alespoň 3 úrovně LED přísvitu |
| Oblas záběru | Minimálně velikost A3 |
| Vstupy | Minimálně: 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm |
| Výstupy | Minimálně: 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x USB-B, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A, 1 x SD card |
| Další funkce | Možnost zabezpečení proti odcizení součástí zařízení, kompatibilita minimálně s Windows |

5x Prezentační tablety

| Typ tabletu | Grafický tablet |
| --- | --- |
| Velikost | Minimálně 21" |
| Displej | IPS |
| Rozlišení | Minimálně 1920x1080 |
| Rozlišení snímací plochy | Alespoň 5080 lpi |
| Konektory | Minimálně 1x HDMI, minimálně 1x USB-C, napájecí konektor |
| Nastavitelný stojan | Náklon stojanu alespoň v rozmezí 20°-90° (větší rozpětí směrem dolu i nahoru je lépe) |
| Dotykový stylus | Bez bateriový, s podporou snímání s náklonem |
| Další požadované vlastnosti | Podpora vesa držáku, kompatibilita s Windows, Mac. Součástí balení musí být i držák na stylus |

2x Video přepínač

| HDMI vstupy | Minimálně 4x HDMI vstup s podporou audio |
| --- | --- |
| HDMI výstupy | Minimálně 1x HDMI výstup |
| USB rozhraní | Minimálně 1 x USB Type-C 3.1, možnost režimu webové kamery pro výstup streamovaného pořadu |
| Mikrofonní vstupy | Minimálně 2x 3,5 stereo jack |
| Další rozhraní | Ethernetový port |
| Integrované efektové funkce | Minimálně prolínací efekty či záběry typu „obraz v obraze“ |
| Nastavení pro obraz v obraze | Minimálně 4x volba polohy obrazu v obraze (levý horní roh, levý dolní roh, pravý horní roh pravý dolní roh) |
| Přímé streamování | Minimálně podpora přímého živého vysílání pomocí protokolu RTMP |
| Standardy streamování videa | Minimálně podpora následujících formátů: 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 |
| Nastavení HDMI audio | Možnost nastavení hlasitosti HDMI audio vstupů |
| HW tlačítka na přepínači | Minimálně: tlačítka pro volbu video i audio vstupů, tlačítka pro volbu video efektů, tlačítka pro ovládání hlasitosti audio vstupů, tlačítka pro přepínání režimů obraz v obraze |
| Nastavení mikrofonních vstupů | Možnost nastavení hlasitosti každého mikrofonního vstupu zvlášť |
| Možnost řízení z PC | Podpora řízení nastavování a zařízení z počítače |