POSOUZENÍ DOPRAVY V KLIDU AREÁLU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERECI

Akce:		Posouzení dopravy v klidu areálu Technické univerzity v Liberci

Objednatel:	Technická univerzita v Liberci

Studentská 1402/2, Liberec

Zpracovatel:	Profes projekt, spol. s r.o.

Ing. Petr Štěpánek, ev. č. ČKAIT 0501081

autorizovaný inženýr pro dopravní stavby a městské inženýrství

V Turnově, 11.7.2022						Vypracoval: Ing. Petr Štěpánek

1. CÍL

Cílem posouzení dopravy v klidu areálu Technické univerzity v Liberci je zjištění požadovaného, normového množství parkovacích míst s ohledem na stávající počet parkovacích míst v areálu univerzity a jeho okolí. Areál univerzity viz obr. 1. Posouzení bude provedeno dle platné normy ČSN 73 6110 včetně změn.

Stávající areál je situován mezi ulicí Husovu a Bendlovu. Ze západní strany je ohraničen ulicí Hálkovou a z východní strany navazuje na parkovou část. Parkovací místa jsou situována zejména v jeho střední části, tedy uzavřené části areálu. Jsou jak podzemní, tak nadzemní. Další parkovací místa jsou umístěna na ostatních místech podél ulic sousedících s budovami TUL.

Pro hromadnou dopravu je využíváno dvou nástupních míst a to autobusové zastávky "Technická univerzita" v ulici Husova, linky 15, 19,  29 a 57. Dále pak tramvajové zastávky "Botanická zahrada" v ulici Masarykova, linka 2 a 3.

Obr. 1 Situace areálu TUL

2. NÁLEZ

Posouzení dopravy v klidu je vypracováno na základě požadavku Technické univerzity v Liberci, Studentská 1402/2, Liberec. Posouzení dopravy v klidu má za cíl posoudit aktuální stav využití univerzity s ohledem na stávající stav parkovacích míst

2.1 Výchozí podklady

- Podklady z TUL

- mapy.cz

- jízdní řády DPMLJ (konzultace a panem Hepnerem DMPLJ)

- ČSN 73 6110 platné znění včetně změn

3. ZADÁNÍ

Posouzení stávající dopravy v klidu areálu TUL vychází z podkladů rektorátu univerzity. Níže je uveden přehled jednotlivých druhů staveb a účelových jednotek univerzity ve členění v souladu s ČSN 73 6110:

- Školství:

- vysoká škola		- počet studentů:		6.620

- mateřská školka	- počet dětí:			58

- Stravování:

- bufet			- plocha pro hosty:		120 m2

- kavárna		- plocha pro hosty:		90 m2

- Obchod:

- prodej skript		- prodejní plocha:		50 m2

Stávající počty parkovacích míst vychází z podkladů rektorátu univerzity. Parkovací místa jsou situována zejména v jeho střední části, tedy uzavřené části areálu. Jsou jak podzemní, tak nadzemní. Další parkovací místa jsou umístěna na ostatních místech podél ulic sousedících s budovami TUL. Celkem je k dispozici 302 parkovacích míst v níže uvedeném rozložení:

- v uzavřené části areálu TUL:		108 míst (na obr. 2 modře)

- na pozemcích TUL mimo uzavřený areál:	181 míst (na obr. 2 červeně)

- vyhrazená stání na pozemcích místa:	13 míst (na obr. 2 hnědě)

Obr. 2 vyznačení stávajících parkovacích míst

4. VÝPOČET NORMOVÉHO POČTU STÁNÍ

Výpočet potřebných parkovacích míst je proveden v souladu s vyhláškou č.268/2009 o technických požadavcích na stavby a ČSN 73 6110 „Projektování místní komunikací“.

Celkový počet stání (N) pro posuzovanou stavbu se určí ze vztahu:

N = Oo . ka + Po . ka . kp

Oo …... 	základní počet odstavných

Po ……	základní počet parkovacích stání pro jednotlivé oblasti.

ka ……	stupeň vlivu automobilizace, ka = 1,0

kp ……	součinitel redukce stání, dle tabulky 30 a 31

4.1 Výpočet základního počtu stání pro jednotlivé oblasti

- Školství, vysoká škola:

Po,VŠ = 6620 / 6 = 1103,3 = 1104 míst

- Školství, mateřská školka:

Po,MŠ = 58 / 5 = 11,6 = 12 míst

- Stravování, bufet:

Po,bufet = 120 / 6 = 20 míst

- Stravování, kavárna:

Po,kavárna = 90 / 6 = 15 míst

- Obchod, prodej skript:

Po,obchod = 50 / 50 = 1 místo

4.2 Výpočet indexu dostupnosti

Vstupní hodnoty:

- Areál TUL Liberec je obsluhován níže uvedenými spoji MHD. Posuzované spoje jsou v přednáškovém období (říjen-leden, březen-květen). Posuzovaná je ranní špička (7:00 až 8:00, 8:00 až 9:00) a odpolední špička (14:00 až 15:00 a 15:00 až16:00). Autobusová linka 57 je zřízená pro pokrytí špiček studentů v přednáškovém období.

frekvence spojů - autobus

7:00 - 8:00	-	9x

8:00 - 9:00	-	8x

14:00 - 15:00	-	8x

15:00 - 16:00	-	9x

Průměrná frekvence spojů - 8,5 x

frekvence spojů - tramvaj

7:00 - 8:00	-	10x

8:00 - 9:00	-	7x

14:00 - 15:00	-	8x

15:00 - 16:00	-	7x

Průměrná frekvence spojů - 8 x

- Autobusová zastávka "Technická univerzita"

1) Autobusová zastávka "Technická univerzita", Linka 15, 19, 29 a 57

- docházková vzdálenost (Univerzitní náměstí) L1 = 130 m

- frekvence spojů (průměrný interval spojů): 7 min

2) Tramvajová zastávka "Botanická zahrada", Linka 2, 3

- docházková vzdálenost (Univerzitní náměstí) L1 = 410 m

- frekvence spojů (průměrný interval spojů): 7,5 min

Obr. 3 vyznačení zastávek MHD a docházkové vzdálenosti

Index dostupnosti AD = AF.... součet všech měrných frekvencí spojů

- Součinitel frekvence spojů AF (v nejvytíženější hodiny, ranní a odpolední)

1) Autobusová zastávka "Technická univerzita", Linka 15, 19, 29 a 57

- AF1 = 8,5

2) Tramvajová zastávka "Botanická zahrada", Linka 2, 3

- AF2 = 8

- Součinitel spolehlivosti

Autobusy:	ASA = 1,8

Tramvaje:	AST = 1,4

- Součinitel doby čekání na příjezd spoje AC

1) Autobusová zastávka "Technická univerzita", Linka 15, 19, 29

- AC1 = 0,5 * ASA * 60/AF1 = 0,5 * 1,8 * 60/8,5 = 6,35 min

2) Tramvajová zastávka "Botanická zahrada", Linka 2, 3

- AC2 = 0,5 * AST * 60/AF2 = 0,5 * 1,4 * 60/8 = 5,25 min

- Doba docházky na zastávku AZ, průměrná rychlost chůze 1,4 m/s

1) Autobusová zastávka "Technická univerzita", Linka 15, 19, 29 a 57

- AZ1 = L1 / 1,4 / 60 = 130 / 1,4 / 60 = 1,55 min

2) Tramvajová zastávka "Botanická zahrada", Linka 3

- AZ2 = L2 / 1,4 / 60 = 410 / 1,4 / 60 = 4,88 min

- Součinitel nástupní doby AN

1) Autobusová zastávka "Technická univerzita", Linka 15, 19, 29

- AN1 = AC1 + AZ1 = 6,35 + 1,55 = 7,9 min

2) Tramvajová zastávka "Botanická zahrada", Linka 2, 3

- AN2 = AC2 + AZ2 = 5,25 + 4,88 = 10,13 min

- Měrná frekvence spojů AFM

1) Autobusová zastávka "Technická univerzita", Linka 15, 19, 29 a 57

- AFM1 = 60 / AN1 = 60 / 7,9 = 7,59 min

2) Tramvajová zastávka "Botanická zahrada", Linka 2, 3

- AFM2 = 60 / AN2 = 60 / 10,13 = 5,92 min

- Index dostupnosti AD = AF.... součet všech měrných frekvencí spojů

1) Autobusová zastávka "Technická univerzita", Linka 15, 19, 29 a 57 (čtyři spoje)

- AD1 = AFM1 = 4 * 5,92 = 23,68

2) Tramvajová zastávka "Botanická zahrada", Linka 2, 3 (dva spoje)

- AD2 = AFM2 = 2 * 5,92 = 11,84

- Index dostupnosti AD = AF = 23,68 + 11,84 = 35,52

Dle tabulky 32 z ČSN 73 6110 je dostupnost území č.4 - velmi dobrá kvalita

- kp = 0,25 (charakter území skupina B, obce nad 50.000 obyvatel, velmi dobrá kvalita 	obsluhy)

4.3 Výpočet celkového počtu stání

- Celkový počet parkovacích míst se určí ze vztahu:

N = (Po,VŠ + Po,MŠ + Po,bufet + Po,kavárna + Po,obchod ) * ka * kp

N = (1104 + 12 + 20 + 15 + 1) * 1,0 * 0,25 = 288 míst

Dle provedeného posouzení dopravy v klidu je normový počet parkovacích stání 288 < 302 stávající počet parkovacích stání.

5. ZÁVĚR

Posouzení dopravy v klidu prokázalo, že stávající počet parkovacích míst v areálu Technické univerzity v Liberci je vyšší než normový počet parkovacích míst. Stávající počet parkovacích míst vyhovuje s rezervou 14 parkovacích míst.

Po realizaci objektu E2 TUL není zapotřebí navyšovat počet parkovacích míst pro osobní vozy.

V Turnově, 30.8.2022					Vypracoval: Ing. Petr Štěpánek, 									ČKAIT ev.č.0501081, autorizovaný 									inženýr pro dopravní stavby a městské 								inženýrství